济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件应急预案

预案编号：

版 本 号：

编制单位：济南裕兴化工有限责任公司

发 布 人：李  涛

批准日期：     年   月   日

发布日期：     年   月   日

执行日期：     年   月   日

济南裕兴化工有限责任公司

2021年2月

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                     年    月    日

评估：（人员签名）                     年    月    日

复核：（人员签名）                     年    月    日

批准：（人员签名）                     年    月    日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于     年   月   日批准发布，     年

月   日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

济南裕兴化工有限责任公司

负责人：

年   月   日

前言

环境事件应急预案是国家环境应急预案体系的重要组成部分。制订环境事件应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范应急管理工作，提高应对风险和防范事件的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。

为了贯彻落实《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》，指导各单位做好环境事件应急预案编制工作，解决目前各单位应急预案要素不全、操作性不强、体系不完善、与相关应急预案不衔接等问题，规范应急预案的编制工作，提高应急预案的编写质量，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》和《国家突发公共事件总体应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。

应急管理是一项系统工程，各单位的组织体系、管理模式、风险大小以及生产规模不同，应急预案体系构成不完全一样。各单位应结合实际情况，从公司、到车间、岗位分别制订相应的应急预案，形成体系，互相衔接，并按照统一领导、分级负责、条块结合、属地为主的原则，同地方人民政府和相关部门应急预案相衔接。

应急处置方案是应急预案体系的基础，应做到事件类型和危害程度清楚，应急管理责任明确，应对措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，立足自救。

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4应急预案体系	4

1.5工作原则	10

2公司基本情况	11

2.1公司基本情况简介	11

2.2自然环境概况	12

2.3环境风险源基本情况	15

2.4主要生产设备	21

2.5主要原辅材料	22

2.6社会环境	23

3环境风险源与环境风险评价	26

3.1风险等级确定	26

3.2环境风险源识别	26

3.3危险目标的确定	43

3.4潜在危险性评估	43

3.5后果预测	47

4组织指挥体系及职责	51

4.1组织体系	51

4.2指挥机构组成及职责	51

5预防与预警	56

5.1环境风险源监控	56

5.2预警行动	57

5.3报警、通讯联络方式	60

6信息报告与通报	61

6.1信息报告时限与程序	61

6.2环境事件信息上报	62

6.3向周边友邻单位通报	62

6.4发布流程	63

6.5事件报告内容	63

6.6预警发布的调整与解除	64

7应急响应与措施	65

7.1分级响应机制	65

7.2应急措施	69

7.3应急监测	93

7.4应急终止	95

7.5应急终止后的行动	96

8后期处置	100

8.1善后处置	100

8.2应急终止	102

8.3调查与评估	103

9应急培训和演练	105

9.1培训	105

9.2演练	105

10奖惩	108

10.1奖励	108

10.2责任追究	108

10.3预案修订	108

10.4地方沟通与协作	108

10.5预案备案	108

11保障措施	109

11.1经费及其他保障	109

11.2应急物资装备保障	109

11.3应急队伍保障	110

11.4通讯与信息	112

11.5制度保障	113

11.6技术保障	113

11.7车辆保障	113

12附则	114

12.1术语和定义	114

12.2应急预案备案	116

12.3制定与修订	116

12.4制定与解释	117

12.5应急预案的实施	117

13附件附图	118

# 1总则

## 1.1编制目的

为了进一步健全我公司环境污染事件应急机制，确保政府和公司应急预案无缝衔接，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高公司环境保护管理人员的应急反应能力，有效的预防和控制突发性环境污染事故的发生，减轻和消除突发事件引起的严重社会危害；建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件能力，有效的预防和控制突发环境事件的发生，强化突发环境事件管理责任，明确突发环境事件应急处理中各级人员的职责，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，确保在可能发生突发环境事件时，按照预定方案迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将突发事件损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境和公司周围水域环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。

## 1.2编制依据

本预案根据国家有关法律法规、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求进行编制。主要依据如下：

### 1.2.1国家、地方有关法律、法规、文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修正）；

- 《中华人民共和国土壤防治法》（2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日起施行）；

- 《环境应急资源调查指南》（环办应[2019]17号）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起实施）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

- 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部令 第2号 2019年9月1日起施行）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环保部令第17号）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（环发[2009]第130号）；

- 《石油化工企业环境应急预案编制指南》；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]第77号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）的公告》（环境保护部公告2016年第74号）；

- 《山东省环境保护条例》；

- 《山东省水污染防治条例》；

- 《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省突发环境事件应急预案>的通知》（鲁政办字[2020]50号，2020年4月20号）

- 《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发[2013]4号）；

- 《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）；

- 《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2014]15号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省环境保护厅突发环境事件应急预案>的通知》（鲁政办字[2017]62号）；

- 《山东省环境保护厅关于印发<山东省环境保护厅突发环境事件应急预案>的通知》（鲁环发[2017]5号）；

- 《济南市突发环境事件应急预案》。

### 1.2.2标准、规范、规程

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；

- 《危险化学品名录》（2018年版）；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》；

- 《国家危险废物名录》(2016版)；

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；

- 《重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

- 《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号）；

- 《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

- 《突发环境事件应急预案编制导则》；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》；

- 《中国化工集团有限公司突发事件综合应急预案》（2020版）；

- 《中国化工集团有限公司突发环境事件专项应急预案（2020版）》。

## 1.3适用范围

本预案适用于济南裕兴化工有限责任公司在生产、贮存、运输、装卸、使用和处置过程中因突发环境事件引发的水污染、大气污染、土壤污染、危险化学品泄漏、火灾爆炸、辐射事件、重点部位、危险废物泄漏等发生的环境污染事件的预防和应急处置。危险化学品的生产、使用、储存、装卸、运输、处置以及因安全事故发生后次生、衍生的环境污染事件的预防和应急处置等内容。本预案涉及公司各部门。

## 1.4应急预案体系

### 1.4.1应急预案体系及关系

应急管理是一项系统工程，生产经营单位的组织体系、管理模式、风险大小以及生产规模不同，应急预案体系构成不完全一样。我公司结合本单位的实际情况，从公司级到车间分别制订相应的应急预案，形成体系，互相衔接。应急处置方案是应急预案体系的基础，应做到事故类型和危害程度清楚，应急管理责任明确，应对措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，立足自救。我公司应急预案体系的构成为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三种级别。

一、应急预案体系

本公司可能存在的环境风险为因物料的泄漏和燃烧爆炸引发的水污染、大气污染事件、土壤污染事件、危险化学品泄漏、突发火灾爆炸等事件，按照公司级事件、车间级事件、班组级、岗位级事件分别制订了突发环境事件应急综合预案、水环境污染事件专项预案、大气环境污染事件专项预案、土壤污染专项预案、危险化学品泄漏专项预案、突发火灾爆炸事件专项预案、辐射事件专项预案、重点部位专项预案、危险废物专项应急预案、现场处置预案等，形成体系，相互衔接。

应急预案体系结构图如下：

图1.4-1  应急预案体系构成图

二、应急预案关系

公司突发环境污染事故应急预案是济南市和天桥区突发环境污染事故应急预案的组成部分，服从济南市政府、天桥区政府主管部门的统一领导。公司内部各部门突发环境污染事故应急预案是公司突发环境污染事故应急预案的组成部分，接受公司应急指挥领导小组的具体指挥。公司内部突发环境事件属于公司范畴内的，则相应启动公司应急预案，并及时上报集团公司，若是超出公司能力范畴，则需及时上报主管部门，启动更高一级的应急预案即天桥区突发环境污染事故应急应急预案。关系图如下：

图1.4-2  应急预案关系图

本预案主要针对生产车间具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到了突发事件相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

### 1.4.2突发环境事件的分类与分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)。

1、特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
　　③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
　　④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
　　⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
　　⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
　　⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。
　　2、重大突发环境事件
　　凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
　　①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
　　③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
　　④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
　　⑤因环境污染造成区级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
　　⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
　　⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。
　　3、较大突发环境事件
　　凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
　　①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
　　③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
　　④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
　　⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
　　⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
　　⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。
　　4、一般突发环境事件
　　凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
　　①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
　　③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
　　④因环境污染造成跨区级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
　　⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
　　⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。
　　上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

为了与主管部门及当地政府预案体系相衔接，根据公司实际情况及风险特性，将公司内事件进一步细分为公司级、车间级、班组级和岗位级四个级别。

（1）公司级事件

凡符合下列情形之一的，为公司级事件：

①对周边环境敏感区产生较大影响，引起群体性上访事件；

②有毒有害物质硫酸、盐酸、氟化氢等在大气环境防护距离临界点超标排放，致使群众有中毒现象发生；

③消防废水或物料流出厂界，对下游水体、植被或无防渗区域产生污染；

④厂内天然气管道泄漏，发生大型火灾爆炸事故；

⑤辐射范围较大，超出了本单位的范围，造成环境辐射污染后果的，使临近的单位受到影响的事故。

（2）车间级事件

凡符合下列情形之一的，为车间级事件：

①发生大面积泄漏事故，在大气环境防护距离临界点有毒有害物质可以达标排放，物料未流出厂界；

②车间内天然气输送管线发生泄漏，或其他原因造成小型可控火灾事故，消防废水全部进入本单位收集系统；

③放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染的。

（3）班组级事件

①发生小型泄漏，物料流出围堰或岗位周边10米范围以外，有毒有害气体在卫生防护距离临界点超标排放；

②生产设备出现事故性故障，导致废气、废水、固废等的泄漏事件，有毒有害气体在卫生防护距离临界点超标排放，事故废水全部进入本单位事故废水收集系统；

③车间内天然气输送管道发生泄漏事故，未发生火灾爆炸事故；

④辐射车间内发生放射性物质泄漏，未发生辐射污染事件的。

（4）岗位级事件

凡符合下列情形之一的，为岗位级事件：

①发生小型泄漏，物料未流出围堰或岗位周边10米范围，有毒有害气体在卫生防护距离临界点超标排放；

②三废治理设施出现故障，导致污染物在卫生防护距离临界点超标排放；

③天然气使用岗位发生泄漏事故，未发生火灾爆炸事故；

④辐射岗位发生放射性物质泄漏，未发生辐射污染事件的。

### 1.4.3突发环境事件应急预案的启动

本公司突发环境事件应急预案为第三层次应急预案，分四个阶段实施：

（1）预防阶段：是指公司为预防、控制和消除环境污染事故，对人类生命、财产和环境的危害所采取的行为，包括制定安全环保管理制度、强化安全环保管理措施、实施安全环保技术标准和规范等。

（2）准备阶段：是在事故发生前采取的行动，包括研究国家相关法规、政策；编制、完善事故应急救援预案；开展培训和演习。

（3）响应阶段：是在事故发生后及事故发生期间采取救援行动的阶段，包括启动应急通告报警系统；启动应急救援中心；实施人员疏散和安置程序，实施警戒和交通管制；监测污染物浓度。

（3）恢复阶段：是在事故发生后立即进行的行动，包括实施应急响应关闭程序；事故调查；开展事故损失评估与索赔工作等。

当因本公司发生一般突发环境事件（Ⅳ级）时，启动本预案，配合天桥区政府和济南市生态环境局天桥分局启动《突发环境事件应急预案》开展应急处置和善后恢复工作；当因本公司发生较大环境事件（Ⅲ级）时，启动本预案，在济南市人民政府的领导下，配合济南市人民政府和济南市生态环境局启动《济南市突发环境事件应急预案》开展应急处置和善后恢复工作；当因本公司发生重大环境事件（Ⅱ级）时，启动本预案，在山东省人民政府的领导下，配合山东省人民政府和山东省生态环境厅启动《山东省突发环境事件应急预案》开展应急处置和善后恢复工作；当因本公司发生特别重大环境事件（Ⅰ级）时，启动本预案，在国务院的领导下，配合国务院和环保部启动《国家突发环境事件应急预案》开展应急处置和善后恢复工作。

## 1.5工作原则

在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本、预防为主、减少危害、科学施救。加强对突发环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的影响，把维护员工的根本利益、保障企业及员工生命财产安全作为处置突发环境事件的首要任务，最大限度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急救援人员的安全防护。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受公司环保部门的指导，使车间的突发性环境污染事故应急系统成为本公司安全环保系统的有机组成部分。加强车间各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）重视次生、衍生灾害。充分发挥专业人员的作用，提高应急处置水平，避免并高度重视可能发生的次生、衍生事故；加强宣传和培训教育工作，提高广大员工自救、互救和应对各类事故的综合素质。

（4）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

# 2公司基本情况

## 2.1公司基本情况简介

济南裕兴化工有限责任公司隶属于中国化工新材料有限公司，是中国化工集团公司下属的三级公司。公司始建于1919年。济南裕兴化工有限责任公司系国有企业，是我国重要的无机化工生产基地之一，主要生产经营范围为钛白粉。厂址位于济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路100号，厂区占地面积78万m2。公司现有职工1000余人，年产金红石型钛白粉10万吨，配套有30万吨/年硫磺制酸装置，以及年产80万吨聚合硫酸铁装置等。

厂址位于济南新材料产业园区内，纵一路和纵二路之间、308国道以北，鑫源大道以南，厂区地理位置优越，交通运输便利。企业地理位置见附图1。

企业主要项目环保“三同时”情况详见表2.1-1。

表2.1-1  现有工程主要项目环保“三同时”情况

| 序号 | 项目名称 | 批复文号 | 审批单位 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬迁改造10万t/a金红石型钛白粉项目 | 鲁环审[2007]147号 | 原山东省环境保护局 | - C生产线：济南市环保局 济环建验[2016]31号；B生产线：2018年3月，企业自主验收水、气、噪声治理设施，2020年9月企业自主验收固废治理设施。 |
| 2 | 3×75t/h锅炉房工程 | 济环字[2008]120号 | 济南市环境保护局 | 济南市环保局 济环建验[2013]76号 |
| 3 | 3×75t/h循环流化床锅炉除尘升级改造建设项目 | 济天环报告表[2015]55号 | 济南市天桥区环保局 | 2018年10月企业自主验收 2019年5月济南市生态环境局天桥分局对固废治理设施进行了验收 |
| 4 | 3×75t/h循环流化床锅炉脱硫、脱硝超低排放改造项目 | 济天环报告表[2018]36号 | 济南市天桥区环保局 | 2018年10月企业自主验收 2019年5月济南市生态环境局天桥分局对固废治理设施进行了验收 |
| 5 | 30万吨/年硫磺制酸余热发电项目 | 济南市环境保护局 | 济环报告表[2013]100号 | 2019.4自主验收 |
| 6 | 钛白B线转窑脱硝升级改造项目 | 济天环报告表[2019]60号 | 济南市生态环境局 | 2020年7月自主验收 |
| 7 | 济南裕兴化工有限责任公司120万吨/年工业污泥钛石膏资源化利用生产水泥缓凝剂技改项目 | 济天环报告表[2020]32号 | 济南市生态环境局天桥分局 | 项目试生产期间，暂未验收 |
| 8 | 年产80万吨聚合硫酸铁（含固体产品）技改项目 | 济环报告书[2020]18号 | 济南市生态环境局 | 项目建设中 |
| 9 | 钛石膏资源化综合利用项目 | 济天环报告表[2020]89号 | 济南市生态环境局天桥分局 | 项目试生产期间，暂未验收 |

公司现有环境应急预案于2019年编制完成，应急预案编制完成后，2020年企业3个建设项目通过审批，因此需对整个公司的应急预案进行修订、补充，重新识别风险源、确定风险分级，并报送济南市生态环境局天桥分局完成备案。

## 2.2自然环境概况

### 2.2.1地理位置

天桥区位于济南市区北部，跨黄河两岸，是济南市工业较集中地区，为铁路、公路、水路运输重要的交通枢纽，以区内横跨津浦、胶济两铁路的“天桥”而得名。区境四周与济南市历下区、历城区、市中区、槐荫区、济阳区及德州市齐河县相邻。地理坐标为：北纬36°40'00''~36°45'00''，东经116°56'15''~117°03'00''。全区总面积为258.97km2，携15个街道办事处，142个居民委员会，120个行政村。

### 2.2.2地貌、地形、地质

天桥区大地构造位于泰山穹隆的北缘和华北冲积大平原的东南边缘线上。地层发育比较齐全，南老北新。南部以古生代岩浆岩为主，北部以新生代第四纪黄土及砂砾沉积为主。本区基性岩浆岩岩体平面形状长轴约为东北—西南向的椭圆形，以岩床、岩株、岩脉等各种构造形状存在，奠定了天桥地区的构造基础。

天桥区地处泰山山脉北麓，南部为以石灰岩为主的山地丘陵区，北部为山前倾斜平原和有典型黄泛微地貌的黄河冲积平原区。辖区地形由南部山前平原与北部河流冲积平原组成。由于燕山期岩浆岩的侵入体局部突出地面，形成黄台山、鹊山、凤凰山、金牛山、北马鞍山、药山、粟山、标山等孤丘。全区整个地势南、西两面略高，北、东两面稍低。海拔高度在21～120.8米之间。黄河以北地面自然坡降1／6000，有局部低洼地带；历史上受黄河多次决口泛滥冲积作用的影响，地形主要为缓平坡地、浅平洼地、决口扇形地。

### 2.2.3气候、气象

天桥区地处中纬度地带，属暖温带半湿润区的大陆性季风气候。其主要特征是季风明显，四季分明，冬寒夏暖，雨量集中。本地区风向随季节而变化，冬季多偏北风，夏季多南风或偏南风，春、秋季风向多变。全年以4月份风速最大且最多，平均最大风速在18～28.1米/秒之间。年平均气温14.8℃，最冷月为1月，最热月为7月。年降水总量693.4毫米，冬、春季降水较少，夏、秋季降水颇多，7月降水较集中。年日照总时数2347.1小时，≥10℃积温4907.8℃。属水分不足的半湿润气候区。

### 2.2.4水文

（1）地表水

天桥区境内河流较多，主要有黄河、小清河、齐济河、大寺河。

黄河在境内流长13.4公里，多年平均径流总量437.26亿立方米，含沙量24.22公斤／立方米，含沙量为世界河流之冠，槽滩泥沙淤积严重，泺口坝顶海拔为38.44米，比本区济泺路与标山南路路口中心地面高出14.44米。小清河发源于槐荫区段店镇睦里庄闸，与黄河大致平行流向东北，于兴济河入天桥区境内，东流至黄台板桥庄出境入历城区，小清河在区内流长12.15公里，境内支流主要有东泺河、西泺河、柳行河、工商河、山化沟、洛林沟、北太平河、虹吸干河，是济南市区主要排水河道。大寺河南起大桥镇鹊山水库，由南向北穿越大桥镇靳家出境，向北至济阳区魏铺闸入徒骇河，天桥区境内长12.3公里，流域面积111.17平方公里。齐济河南起桑梓店镇朱河圈村，由南向北贯穿桑梓店镇后出境，向北至济阳区垛石村入徒骇河，天桥区境内长11.4公里，流域面积64.6平方公里。大寺河和齐济河不仅担负着境内的排水、除涝功能，而且还担负着重要的灌溉功能。区内拥有济南四大泉群之一的五龙潭泉群，有27余处泉眼出露，为“泉城”济南的一大景观。黄河北岸建有鹊山引黄调蓄水库。

企业距离最近得地表水体为东侧约2.5km处的齐济河，属于徒骇河流域。

（2）水文地质

该地区地下水的类型及含水岩组类型：松散岩类孔隙水赋存于第四系松散沉积物中，特别是冲积、洪积砂砾石层中；地下水补给以垂直方向的补给为主，其补给源主要为大气降水的入渗，其次为地表水及灌溉水的回渗。其补给量受降水量、降水强度、灌溉水量、地下水埋深、包气带岩性、地貌及地表径流状况的控制。本区地势平坦，包气带岩性以粘质砂土、粉土为主，结构松散，透水性良好，地下水埋藏浅，渗入途径短，极利于垂直向渗入补给；其次为水平侧向的补给，炎黄地带常年接受黄河侧渗补给，并以0.35～0.1‰的水力坡度背离黄河，自西北流向东南，向小清河排泄。

区域地下水较为充沛，地下水主要为第四系空隙潜水，主要赋存与粉土中，主要受大气降水补给，以蒸发为排泄方式。地下水精准水位埋深在地表下0.9～2.0m，相应标高为18.89～19.68m。地下水pH为7，SO42-含量为240.45～305.41mg/L，侵蚀性CO2为0，HCO3-为7.7～8.23mol/L，地下水对混凝土无侵蚀性。

### 2.2.5植被、生物多样性

（1）植物资源

天桥区植物资源种类繁多，有1000余种和变种，分属于140余科。其中，木本植物77科、199属、417种、120变种（包括变形、亚种和栽培变种）。木本植物中，裸子植物6科、16属、34种、15变种；被子植物71科、183属、383种、105变种。境内植物区系以华北成分占绝对优势，其他有亚热带成分，多是生态幅度较大的种类。还有来自西北区系、东北区系、日本、欧美的成分。乡土树种主要有侧柏、榆、黄栌、构树、酸枣、旱柳、垂柳、荆条等，特有树种有山东枸子和单叶黄荆2种，引进树种主要有苹果、悬铃木属、刺槐、东京樱花、女贞、白蜡等。

杂草类植物：有车前子、蒲公英、柴胡、半夏等。

浮游植物：有长尾遍裸藻、多甲藻、最小胶球藻、弯曲尖头藻等65种。

水生维管束植物：有24科、38属、60余种。常见沉水植物有马来眼子菜、光叶眼子菜草等；漂浮植物有槐叶萍、水浮萍等；浮叶植物有睡莲、荇菜等；挺水植物主要有芦苇、莲藕等。

城市绿化观赏植物：有62科、139属、304种、47个变种和18个变型。主要有银杏、雪松、白皮松等。抗污染治尘能力强的环保植物有核桃、悬铃木、臭椿等。

珍贵树种：有雪松、石楠、银杏等。稀有树种主要有大叶菊、榔榆、珊瑚朴等。百年以上的古树种类有侧柏、国槐、青檀、皂荚、银杏、桧柏等。

（2）动物资源

天桥区动物资源分为野生、饲养2大类，其区系成分为华北黄淮平原区。

陆栖脊椎动物：200余种，其中两栖类6种、爬行类10种、鸟类160余种、哺乳类30余种。鸟类有麻雀、大山雀、喜鹊、灰喜鹊等；还有金腰燕、家燕、楼燕等夏候鸟，大雁、大天鹅、灰鹤等冬候鸟。哺乳类30余种，分为食虫目、翼手目、啮齿目、兔形目和食肉目，有刺猬、蝙蝠、鼠、松鼠等。两栖类有大蟾蜍、黑斑蛙（青蛙）、金线蛙等，均属无尾目。爬行类10种皆属有鳞目，分为蜥蜴和蛇两个亚目；蜥蜴亚目中有麻蜥、无蹼壁虎、石龙子；蛇亚目中有黄脊游蛇、红点锦蛇等。

陆栖无脊椎动物：环节动物有蚯蚓、蚂蟥等。软体动物有蜗牛。节肢动物主要包括多足纲（如蜈蚣）、甲壳纲（如虾、蟹等）、蛛形纲（如蜘蛛、蝎等）和昆虫纲。

淡水动物：主要有浮游动物、底栖动物和鱼类。浮游动物是鱼类的重要饵料，主要有原生动物、轮虫类、枝角类和桡足类组成；原生动物有聚屋滴虫、各种变形虫、普通表壳虫等；轮虫类有轮虫、多肢轮虫等；枝角类有象鼻蚤、蚤状蚤等；桡足类有刽水蚤、镖水蚤等。底栖动物以螺类、水生寡毛类为主，主要有中华园田螺、椭圆萝卜螺等。鱼类有草鱼、青鱼、黄河鲤等。

饲养动物：饲养动物主要有牛、马、猪、羊、兔、狗、猫、鸡、鸽、鸭、鹅等。养殖鱼类主要有白鲢、鲤鱼、草鱼、鲫鱼、罗非鱼等20余种，其中罗非鱼是国际粮农组织向世界推荐的4种优良养殖种类之一。

## 2.3环境风险源基本情况

### 2.3.1产品方案及规模

济南裕兴化工有限责任公司产品方案及规模情况详见下表。

表2.3-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 |  |  |  |
| 1.1 | 金红石钛白粉 | t/a | 100000 |  |
| 1.2 | 硫酸 | t/a | 300000 |  |
| 1.3 | 液体聚合硫酸铁 | t/a | 800000 |  |
| 1.4 | 固体聚合硫酸铁 | t/a | 60000 |  |
| 1.5 | 水泥缓凝剂 | t/a | 240000 |  |
| 1.6 | 道路路基填料 | t/a | 276800 |  |

### 2.3.2工艺简介

济南裕兴化工有限责任公司生产工艺流程图见图2.3-1~图2.3-8。

图2.3-1  钛白粉生产工艺流程

图2.3-2  硫磺制酸生产工艺流程图

图2.3-3  75t/h循环流化床锅炉工艺系统图

图2.3-4  硫酸浓缩装置工艺系统图

图2.3-5  液体聚合硫酸铁生产工艺流程

图2.3-6  固体聚合硫酸铁生产工艺流程

图2.3-7  工业污泥钛石膏资源化利用生产水泥缓凝剂项目生产工艺流程

图2.3-8  钛石膏资源化综合利用项目生产工艺流程

## 2.4主要生产设备

本项目主要设备见表2.4-1。

表2.4-1  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金红石钛白粉装置主要设备 |  |  |
| 1 | 酸解罐 | 罐体碳钢，内衬铅、橡胶和耐酸瓷砖， φ5300X12950，V=135m3 | 18 |
| 2 | 水解罐 | 罐体碳钢，内衬橡胶和耐酸瓷砖 φ5500x4700，V=111m3 | 3 |
| 3 | 回转煅烧窑 | 碳钢和耐火砖衬砌，φ3400X55000 | 3 |
| 二 | 硫酸装置主要设备 |  |  |
| 1 | 焚硫炉 |  | 1 |
| 2 | 干吸塔 |  | 1 |
| 3 | 转化器 | 内壁衬轻质耐火砖（硅酸铝纤维砖）， Φ8200mm |  |
| 三 | 聚合硫酸铁装置主要设备 |  |  |
| 1 | 聚铁反应釜 | 全容积20m³，无夹套 | 16 |
| 2 | 溶解池 | φ4000*4000，含地上500 | 7 |
| 四 | 水泥缓凝剂主要设备 |  |  |
| 1 | 烘干机 | Φ3.2×22m，Q235B | 1 |
| 2 | 燃气热风炉 | GFR8 | 1 |
| 3 | 气箱脉冲袋式除尘器 | HQM96-7*2 | 1 |
| 五 | 道路路基填料主要设备 |  |  |
| 1 | 混料机 | 卧式，1000型 | 1 |
| 2 | 装载机 | / | 1 |
| 3 | 挖掘机 | / | 1 |

## 2.5主要原辅材料

本项目主要原辅材料及能耗详见表2.5-1。

表2.5-1  金红石钛白粉原辅材料及能耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 形态 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛铁矿 | 含钛45-55％ | 吨/年 | 260000 | 固 | 袋 |
| 2 | 液碱 | 42% | 吨/年 | 28035 | 液 | 槽车 |
| 3 | 硫磺 | / | 吨/年 | 80300 | 液 | 储罐 |
| 4 | 氢氧化铝 | 含氧化铝65% | 吨/年 | 3700 | 固 | 袋 |
| 5 | 硫酸铝 | 含氧化铝15% | 吨/年 | 9000 | 固 | 袋 |
| 6 | 各种辅料 | / | 吨/年 | 19152 | 固/液 | 袋/桶 |
| 7 | 石灰 | / | 吨/年 | 70000 | 固 | 袋 |
| 8 | 石粉 | / | 吨/年 | 70000 | 固 | 袋 |
| 9 | 电石渣 | / | 吨/年 | 6500 | 固 | 袋 |
| 10 | 白泥 | / | 吨/年 | 50000 | 固 | 袋 |

表2.5-2  硫酸原材料、辅助材料消耗定额及消耗量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 消耗定额 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺 | S≥ 99.5% | t | 0.331 | 99300 | 进口 |
| 2 | 催化剂 |  | kg | 0.054 | 1.62×104 |  |

表2.5-3  聚合硫酸铁原材料、辅助材料消耗定额及消耗量

| 名称 | 规格 | 消耗定额 （t/t产品） | 年用量 （t） | 来源 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七水硫酸亚铁 | 90% | 0.6720 | 537600 | 部分由现有钛白粉项目提供，部分外购 | 依托现有亚铁库 |
| 钛白废酸 | 23% | 0.3003 | 240000 | 由现有钛白粉项目提供 | 依托现有废酸储罐 |
| 亚硝酸钠 | 99% | 0.0032 | 2560 | 外购 | 新建亚硝酸钠仓库 |
| 氧气 | 99.99% | 0.0203 | 16200 | 外购 | 新建液氧储罐 |

表2.5-4  水泥缓凝剂原材料、辅助材料消耗消耗量

| 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钛石膏 | 主要成分为硫酸钙、氢氧化铁 | t/a | 820000 |  |
| 添加剂 | 硫酸盐制品、硅酸盐制品等 | t/a | 20000 |  |

表2.5-5  道路路基填料原材料、辅助材料消耗量

| 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钛石膏 | 硫酸钙、氢氧化铁 | t/a | 700000 |  |
| 素土 | - | t/a | 82400 |  |
| 石粉 | 主要成分CaCO3 | t/a | 41200 |  |

## 2.6社会环境

企业厂址位于济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路100号，济南新材料产业园区内，纵一路和纵二路之间、308国道以北，鑫源大道以南。厂区中心地理坐标为北纬36.887°，东经118.092°。

济南裕兴化工有限责任公司厂区周围主要环境敏感点分别见表2.6-1。

表2.6-1  区域内主要环境敏感点

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离(m) | 规模（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 环境风险 | 大马村 | W | 100 | 825 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  | 康辛庄 | W | 440 | 783 |  |
|  | 安庄村 | NW | 730 | 697 |  |
|  | 大漠刘村 | NW | 1910 | 1025 |  |
|  | 前房村 | N | 1660 | 530 |  |
|  | 耿庄 | N | 1440 | 623 |  |
|  | 后房村 | N | 2210 | 1352 |  |
|  | 周闫村 | N | 580 | 2358 |  |
|  | 大郑 | NNE | 1820 | 782 |  |
|  | 小郑 | NNE | 1990 | 624 |  |
|  | 北董村 | E | 1450 | 1543 |  |
|  | 小张村 | E | 1190 | 1105 |  |
|  | 沙李村 | SE | 540 | 1430 |  |
|  | 小马 | SE | 1110 | 513 |  |
|  | 怀庄 | E | 1760 | 2843 |  |
|  | 小韩庄 | SEE | 2270 | 439 |  |
|  | 桑梓店 | SE | 1830 | 1087 |  |
|  | 仓上村 | SE | 2060 | 1601 |  |
|  | 丁庄村 | SE | 3360 | 670 |  |
|  | 田庄 | S | 520 | 1157 |  |
|  | 邓营村 | S | 840 | 1894 |  |
|  | 张王堂村 | S | 930 | 1406 |  |
|  | 左庄村 | S | 1400 | 951 |  |
|  | 小吕村 | S | 1660 | 804 |  |
|  | 姚吕村 | S | 1520 | 725 |  |
|  | 袁贾村 | S | 1460 | 681 |  |
|  | 老聂 | N | 3280 | 1532 |  |
|  | 南贾 | N | 3200 | 724 |  |
|  | 小聂 | N | 4100 | 663 |  |
|  | 刁庄 | N | 2980 | 791 |  |
|  | 官庄 | N | 3850 | 843 |  |
|  | 后杨 | NNE | 3820 | 817 |  |
|  | 石门 | NE | 4630 | 2182 |  |
|  | 小吴村 | NE | 5480 | 527 |  |
|  | 高王 | NE | 4080 | 2264 |  |
|  | 三官庙 | E | 2860 | 1267 |  |
|  | 冯堂村 | E | 3340 | 1438 |  |
|  | 门刘堂 | E | 4100 | 617 |  |
|  | 石庙 | E | 4480 | 934 |  |
|  | 三教村 | E | 4640 | 391 |  |
|  | 楼房 | E | 4710 | 509 |  |
|  | 老寨 | E | 3430 | 1573 |  |
|  | 小寨 | E | 4380 | 1672 |  |
|  | 老屯村 | SEE | 5070 | 307 |  |
|  | 铁匠村 | SEE | 3790 | 950 |  |
|  | 桃园 | SE | 6300 | 751 |  |
|  | 丁口 | SE | 6060 | 683 |  |
|  | 刘庙村 | SSE | 4950 | 633 |  |
|  | 南郑村 | S | 4830 | 418 |  |
|  | 东秦村 | S | 4670 | 463 |  |
|  | 街后村 | S | 4830 | 671 |  |
|  | 油房赵 | S | 5050 | 807 |  |
|  | 赫庄 | SWW | 3120 | 571 |  |
|  | 谭屯 | SWW | 2760 | 1493 |  |
|  | 法王 | W | 3410 | 2871 |  |
|  | 狮子刘 | NWW | 4600 | 1384 |  |
|  | 老徐 | W | 4850 | 1563 |  |
|  | 兴隆 | SWW | 3980 | 417 |  |
|  | 袁辛 | SWW | 4560 | 327 |  |
|  | 孟井村 | SWW | 4760 | 485 |  |
|  | 訾庄 | SW | 5220 | 591 |  |
|  | 蔡王 | NW | 3280 | 410 |  |
|  | 高庄 | NW | 3640 | 371 |  |
|  | 宗吴 | NW | 4500 | 667 |  |
|  | 前后随 | NW | 4080 | 249 |  |
|  | 蔡东 | NW | 4940 | 517 |  |
|  | 蔡西 | NW | 5350 | 539 |  |
| 地表水 | 齐济河 | E | 2580 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |
|  | 李家岸总干渠 | W | 2550 | / |  |
| 地下水 | 厂址周围20km2范围 |  |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类 |

# 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境事件、较大环境事件和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业下设位置毗邻的多个独立厂区，可按厂区分别评估风险等级，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级并进行表征，也可分别表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。

企业下设位置距离较远的多个独立厂区，分别评估确定各厂区风险等级，表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。

根据《济南裕兴化工有限公司环境风险评估报告》，本企业风险等级表示为重大[重大-大气（Q3-M3-E1））+较大-水（Q3-M2-E3）]。

## 3.2环境风险源识别

### 3.2.1环境风险源识别范围和类型

风险识别的范围主要包括生产设施风险识别和生产过程中涉及的物质风险识别。生产设施风险识别包括主要生产装置、设施、贮运系统、公用工程、环保工程及辅助生产设施；物质风险识别主要包括原辅材料、燃料、产品和中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物。风险类型包括火灾、爆炸及泄漏造成的环境影响。

### 3.2.2环境风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《化工产品物性词典》及《毒理学数据》等相关资料来对工程主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，项目生产装置、贮运系统、公用工程系统及“三废”处理过程中产生的危险物质主要如下表所示。

表3.2-1  物质风险识别一览表

| 序号 | 风险物质 | 储存方式 | 危险特性 | 最大储存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（98%） | 液态，储罐 | 有毒液体 | 9400 |
| 2 | 盐酸（30%） | 液态，储罐 | 有毒液体 | 100 |
| 3 | 氢氧化钠（45%） | 液态，储罐 | - | 100 |
| 4 | 硫磺 | 液态，储罐 | 易燃液体 | 4000 |
| 5 | 氢氟酸（≥70%） | 液态，桶装 | 有毒液体 | 2.15 |
| 6 | 天然气 | 气态，管道 | 易燃易爆气体 | 0.5 |
| 7 | 磷酸（84%） | 液态，桶装 | 有毒液体 | 26.2 |
| 8 | 氢氧化钾 | 固态，桶装 | - | 2 |
| 9 | 二氧化硫 | 气态，装置内 | 有毒气体 | 12.2 |
| 10 | 三氧化硫 | 气态，装置内 | 有毒气体 | 15.3 |
| 11 | 钛白废酸（23%） | 液态，装置内 | 腐蚀性 | 150 |

危险物质理化性质及危险特性分别见表3.2-2～3.1-11。

表3.2-2  硫酸理化性质表

| 中文名称 | 硫酸 |  |  | 英文名称 | Sulfuric acid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |  |  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |
| 分子式 | H2SO4 | 分子量 | 98.08 | 引燃温度 | 无意义 |  | 闪点 | 无意义 |
| 熔点 | 10.5℃ | 沸点 | 330.0℃ | 蒸汽压 | 0.13kPa(145.8℃) |  |  |  |
| 相对密度 | 水=1 | 1.83 |  | 燃烧热(kJ/mol) |  | 无意义 |  |  |
|  | 空气=1 | 3.4 |  | 临界温度 | -- |  |  |  |
| 爆炸极限(vol%) | 无意义 |  |  | 灭火剂 | 二氧化碳、干粉、砂土 |  |  |  |
| 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险类别 | 第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  | 燃烧性 | 不燃 |  |  |  |
| 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |  |  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |
| 燃烧分解产物 | 氧化硫 |  |  | UN编号 | 1830 | CAS NO. |  | 7664-93-9 |
| 危险货物编号 | 81007 |  |  | 包装类别 | Ⅰ | 包装标志 |  | 20 |
| 危险特性 | 与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：二氧化碳、干粉、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD5080mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-3  盐酸理化性质表

| 标识 | 中文名称：盐酸 | 中文别名：氢氯酸 |  | 英文名称：hydrochloric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO：7647-01-0 | 分子式：HCl |  | 分子量：36.46 |
|  | 危险货物编号：81013 | UN 编号：1789 |  | 危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品 |
| 理化特性 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |
|  | 主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-114.8（纯） |  | 相对密度（水=1）：1.20 |  |
|  | 沸点（℃）：108.2（20%） |  | 相对密度（空气=1）：1.26 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 |  | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：30.66（21℃） |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：无意义 |  | 爆炸下限（V%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 爆炸上限（V%）：无意义 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |
|  | 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氯化氢 |  |  |  |
|  | 稳定性： |  | 避免接触的条件： |  |
|  | 聚合危害： |  | 禁配物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |
|  | 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |
| 毒性健康及环境危害性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：15 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 |  |  |  |
|  | 监测方法：硫氰酸汞比色法 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |
|  | 毒性：LD50：无资料；LC50：无资料 |  |  |  |
|  | 健康危害：接触其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有灼烧感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |
|  | 环境危害：对环境有严重危害，对水体和土壤可造成污染 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制： 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护： 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 身体防护： 穿橡胶耐酸碱服。 手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |

表3.2-4  氢氧化钠理化性质表

| 中文名称 | 氢氧化钠 | 别名 | 苛性钠、烧碱、 火碱、固碱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及性状 | 白色不透明固体，易潮解 | 侵入途径 | 吸入、食入 |
| 分子式 | NaOH | 分子量 | 40.01 |
| 密度（g/cm3） | 相对密度（空气=1）2.12 | 熔点（℃） | 318.4℃ |
| 沸点（℃） | 1390℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 主要用途 | 用于石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 | 危险标记 | 20（碱性腐蚀品） |
| 燃烧分解产物 | 可能产生有害的毒性烟雾 |  |  |
| 毒理学性质 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |  |  |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克， |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：必要时佩戴防毒面具。 眼镜防护：带化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服（防腐材料制作）。 手防护：带橡皮手套。 其他：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 灭火方法 | 雾状水、砂土 |  |  |

表3.2-5  硫磺理化性质表

| 品名 | 硫 | 别名 | 硫磺 |  | 英文名 | sulfur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | S | 分子量 | 32 | 闪点 |  |
|  | 外观气味 | 淡黄色，有特殊臭味 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 燃烧(分解)产物：二氧化硫 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸 |  |  |  |  |
| 主要用途 |  | 用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。 |  |  |  |  |

表3.2-6  氢氟酸理化性质表

| 标识 | 中文名 | 氢氟酸 | 英文名 |  |  | hydrofluoric acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 分子式 | HF | CAS No. |  |  | 7664-39-3 |  |
|  | 相对密度 (水=1) | 1.26（75%） | 相对密度 (空气=1) |  |  | 1.27 |  |
|  | 外观性状 | 无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液。 | 沸点，℃ |  |  | 120（35.3%） |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 | 熔点，℃ |  |  | -83.1（纯） |  |
|  | 稳定性 | 稳定性：稳定。禁配物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪点，℃ | 无意义 | 爆炸上限%（V/V） |  |  | 无意义 |  |
|  | 引燃温度，℃ | 无意义 | 爆炸下限%（V/V） |  |  | 无意义 |  |
|  | 危险特性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆特性 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健 康危害 | 急性毒性 | LD50 (mg/kg，大鼠经口) |  | 无资料 | LC50(mg/m3，大鼠吸入) |  | 1044 |
|  | 健康危害 | 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼Ｘ线异常与工业性氟病少见。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护处理 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。 有害燃烧产物：氟化氢。 灭火方法：灭火剂：雾状水、泡沫。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末、玻璃制品接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 | 装入铅桶或特殊塑料容器内，再装入木箱中。空隙用不燃材料填充妥实；装入塑料瓶，特种电木、橡胶或铅容器，严封后再装入坚固木箱中。木箱内用不燃材料衬垫，每箱净重不超过20公斤，3～5公斤包装每箱限装4 瓶。 |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 用过量石灰水中和，析出的沉淀填埋处理或回收利用，上清液稀释后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存运输注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |

表3.2-7  天然气理化性质表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | 英文名 |  |  | methane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 分子式 | CH4 | 危货及UN编号 |  |  | 21007 /1971 |  |
|  | 相对密度 (水=1) | 0.42(-164℃) | 相对密度 (空气=1) |  |  | 0.55 |  |
|  | 外观性状 | 无色无臭气体 | 沸点，℃ |  |  | -161.5 |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 | 熔点，℃ |  |  | -182.5 |  |
|  | 稳定性 | 稳定性：稳定。禁配物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪点，℃ | -188 | 爆炸极限 |  |  | 5.3～15 |  |
|  | 引燃温度，℃ | 538 | 最大爆炸压力，MPa |  |  | —— |  |
|  | 火灾危险类别 | —— | 爆炸危险组别/类别 |  |  | —— |  |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂种类 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健 康危害 | 急性毒性 | LD50 (mg/kg，大鼠经口) |  | —— | LC50(mg/m3，大鼠吸入) |  | —— |
|  | 健康危害 | 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3) |  |  |  |  | —— |
|  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 防护处理 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存运输注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |

表3.2-8  磷酸理化性质表

| 中文名称 | 磷酸 | 分子量 | 98.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | H3PO4 | 英文名称 | orthophosphoric acid |
| 化学品英文名称 | phosphoric acid | CAS No. | 7664-38-2 |
| 技术说明书编码 | 947 | 饱和蒸气压(kPa) | 0.67(25℃，纯品) |
| 外观与性状 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味 | 危险货物编号 | 81501 |
| 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇 | UN编号禁配物 | 1805 |
| 主要用途 | 用于制药、颜料、电镀、防锈等 | 熔点(℃) | 42.4(纯品) |
| 相对密度(水=1) | 1.87(纯品) | 沸点(℃) | 260 |
| 相对蒸气密度(空气=1) | 3.38 | 有害燃烧产物 | 氧化磷 |
| 禁配物 | 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |  |  |
| 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |  |  |
| 灭火方法 | 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。 |  |  |
| 健康危害 | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。 慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |
| 其它有害作用 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |  |  |
| 急性毒性 | D50：1530 mg/kg(大鼠经口)；2740 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |  |  |
| 刺激性 | 家兔经眼：119mg，重度刺激。家兔经皮： 595mg/24 小时，重度刺激。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 应急措施 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 废弃处置方法 | 缓慢加入碱液－石灰水中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入废水系统。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应小心把酸慢慢加入水中，防止发生过热和飞溅。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 包装方法 | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
| 运输注意事项 | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |

表3.2-9  氢氧化钾理化性质表

| 分子式 | KOH | 分子量 | 56.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称 | potassium hydroxide | 英文名称 | Caustic potash |
| 技术说明书编码 | 814 | CAS No. | 1310-58-3 |
| 外观与性状 | 白色晶体，易潮解 |  |  |
| 熔点(℃) | 360.4 | 相对密度(水=1) | 2.04 |
| 沸点(℃) | 1320 | 相对蒸气密度(空气=1) | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa) | 0.13(719℃) | 燃烧热(kJ/mol) | 无意义 |
| 溶解性 | 溶于水、乙醇，微溶于醚。 |  |  |
| 主要用途 | 用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业。 |  |  |
| 禁配物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。 |  |  |
| 避免接触的条件 | 潮湿空气。 |  |  |
| 其它有害作用 | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |  |  |
| 主要用途 | 用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业。 |  |  |
| 禁配物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。 |  |  |
| 避免接触的条件 | 潮湿空气。 |  |  |
| 其它有害作用 | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |  |  |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |
| 健康危害 | 本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。 |  |  |
| 环境危害 | 对水体可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |
| 有害燃烧产物 | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
| 灭火方法 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |
| 急性毒性 | LD50：273 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 应急措施 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 包装方法 | 固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |

表3.2-10  二氧化硫理化性质表

| 名称 | 二氧化硫 | 化学品俗名 | 亚硫酸酐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称 | sulfur dioxide | 英文名称 |  |  |
| 技术说明书编码 | 41 | CAS No. | 7446-09-5 |  |
| 外观与性状 | 无色气体，特臭。 |  |  |  |
| 熔点(℃) | -75.5 | 相对密度(水=1) | 1.43 |  |
| 沸点(℃) | -10 | 相对蒸气密度(空气=1) | 2.26 |  |
| 分子式 | SO2 | 分子量 | 64.06 |  |
| 饱和蒸气压(kPa) | 338.42(21.1℃) | 燃烧热(kJ/mol) | 无意义 |  |
| 临界温度(℃) | 157.8 | 临界压力(MPa) | 7.87 |  |
| 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |
| 主要用途 | 用于制造硫酸和保险粉等。 |  |  |  |
| 禁配物 | 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 刺激性 | 家兔经眼：6ppm/4小时/32 天，轻度刺激。 |  |  |  |
| 其它有害作用 | 该物质可严重污染大气，由其形成的酸雨对植物的危害尤为严重。 |  |  |  |
| TLVTN | OSHA 5ppm,13mg/m3; ACGIH 2ppm,5.2mg/m3 |  |  |  |
| TLVWN | ACGIH 5ppm,13mg/m3 |  |  |  |
| 健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 环境危害 | 对大气可造成严重污染。 |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃，有毒，具强刺激性。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 应急措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 危险特性 | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 氧化硫。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 把废气通入纯碱溶液中，加次氯酸钙中和，然后用水冲入废水系统。 |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |

表3.2-11  三氧化硫理化性质表

| 名称 | 三氧化硫 | 化学品俗名 | 硫酸酐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称 | sulfur trioxide | 分子式 | SO3 |
| 技术说明书编码 | 1236 | CAS No. | 7446-11-9 |
| 外观与性状 | 针状固体或液体，有刺激性气味。 |  |  |
| 熔点(℃) | 16.8 | 相对密度(水=1) | 1.97 |
| 沸点(℃) | 44.8 | 相对蒸气密度(空气=1) | 2.8 |
| 饱和蒸气压(kPa) | 37.32/25℃ | 燃烧热(kJ/mol) | 无意义 |
| 主要用途 | 有机合成用磺化剂。 |  |  |
| 健康危害 | 其毒性表现与硫酸同。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。可引起结膜炎、水肿。角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肝硬变等。 |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，对大气可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 应急措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 危险特性 | 与水发生爆炸性剧烈反应。与氧气、氟、氧化铅、次亚氯酸、过氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。 |  |  |
| 有害燃烧产物 | 氧化硫 |  |  |
| 灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。若是液体。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免与还原剂、碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

### 3.2.3环境风险装置识别

公司钛白粉成品分析检测使用X射线衍射仪、X荧光光谱仪，属于Ⅲ类射线装置，用于钛白粉晶型的分析工作，位于质检部仪器室，见表3.2-12。

表3.2-12  射线装置列表

| 序号 | 装置名称 | 使用的射线装置类别 | 生产厂家 | 用途 | 数量 | 活动种类 | 工作场所名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X－射线衍射仪 | XRD-6000 | 日本岛津 | 分析检测 | 1 | Ⅲ类 | 质检部仪器室 |
| 2 | X－射线衍射仪 | TD-3500 | 丹东通达科技有限公司 | 分析检测 | 1 | Ⅲ类 | 质检部仪器室 |
| 3 | X荧光光谱仪 | XRF-S4 | 德国布鲁克 | 分析检测 | 1 | Ⅲ类 | 质检部仪器室 |

公司三条钛白生产线共使用5台（钛白A线、B线各1台，C线安装了3台），如表3.2-13。

表3.2-13  射线装置列表

| 序号 | 放射源名称 | 活动种类 | 出厂时活度 (贝可) | 用途 | 编码 | 标号 | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cs-137 | Ⅴ类 | 7.400E+07 | 密度计 | US12CS012145 | 9101CO | 钛白A线 |
| 2 | Cs-137 | Ⅴ类 | 7.400E+07 | 密度计 | US12CS012155 | 9100CO | 钛白B线 |
| 3 | Cs-137 | Ⅴ类 | 3.700E+07 | 密度计 | US13CS009745 | 2128CP | 钛白C线 |
| 4 | Cs-137 | Ⅴ类 | 3.700E+07 | 密度计 | US13CS009755 | 2120CP | 钛白C线 |
| 5 | Cs-137 | Ⅴ类 | 3.700E+07 | 密度计 | US13CS009765 | 2119CP | 钛白C线 |

### 3.2.4环境风险性分析及防范措施

由以上分析，确定企业存在的风险因素有两类：

第一类是贮运环节，原辅材料、产品等液态、固态物质在运输、储存过程中由于包装桶或袋破裂造成泄漏，导致环境污染和人体伤害。

第二类是生产环节，生产设备、管道和阀门等由于撞击、破损、老化、操作失误，危险废物未按照要求收集、存放和运输，突发停电等原因造成各种危险物质的泄漏等。

#### 3.2.4.1危险化学品泄漏、火灾、爆炸环境风险性分析

企业在运营过程中使用一定量的化学品，在生产、储存、运输和使用过程中因意外或人为破坏等原因发生泄漏、火灾爆炸，极易造成人员伤害和环境污染的事故。

（1）易燃易爆危险性

公司原料天然气、硫磺属易燃易爆物质，天然气由管道输送，公司无存储设施。

天然气主要成分为甲烷，甲烷在空气中的爆炸极限为5.3~15%。甲烷易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。

液硫绝缘性能极佳，容易形成静电积聚，易发生静电火灾、爆炸事故。在储运过程中若产生静电荷，可导致液硫起火，可能造成火灾甚至爆炸事故，在此情况下，液硫燃烧会产生SO2，从而对外界环境空气造成影响。

（2）有毒物质泄漏

二氧化硫、三氧化硫有一定的毒性，这类物质因设备缺陷或操作失误而引起泄漏会对环境造成严重污染，同时也会造成恶性中毒等事故。主要因素为：当装置的各种设备、容器、输送管线等因各种原因发生有毒物料泄漏时，如果作业场所局部排风设施通风效果不良，不能有效的防止有毒气体积聚，人员未按规定佩戴符合规定的劳保或应急用品，吸入会造成急性中毒甚至死亡；设备检修时，若没有将设备、管道中残存的有毒物料进行彻底的置换、清洗，就冒然进罐，很容易发生中毒窒息事故。如被检修的设备没有与生产系统断开，有毒物质串入其中，也存在发生检修人员中毒的危险；作业人员不遵守安全操作规程、未严格按照规定配戴劳保用品或防护用品选型不对、失效有发生中毒的危险，以及在有毒作业现场吃饭、喝水等，都有发生中毒的危险。

（3）腐蚀性物质

公司硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等强酸和强碱，不但对人有很强的化学灼伤和毒害作用，而且对金属设备也有很强的腐蚀作用。腐蚀会降低设备使用寿命，使设备减薄、变脆，若检修不及时，会因承受不了原设计压力而发生泄漏事故。

#### 3.2.4.2硫酸、钛白生产装置环境风险性分析及防范措施

在硫酸生产过程中，硫磺在焚硫炉和转化器反应过程中，产生的二氧化硫和三氧化硫气体，由于输送管道和设备损坏而发生泄漏，虽然SO3泄漏时会产生较大的白烟，易于察觉，可在较短时间内发觉并采取措施，但仍会对外界产生较明显的影响。钛白粉生产，在酸解、沉降、结晶、分离、过滤、真空浓缩、水解、水洗工序都使用、接触强酸，易发生强酸泄漏；在辅料各种盐的制备工序过程中，可能发生强碱泄漏风险。无论是强碱或者强酸泄漏，如果处理不及时，采取的方式方法不当，均容易造成引发土壤、地表水及地下水环境事件。

因此针对上述风险，在设计时对设备、管线、阀门、垫片、密封材料的使用介质与耐腐蚀行认真选择，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。严格执行化工和劳动部门的有关安全生产管理条例，持证上岗，输送系统在投产前应进行加压测试，确保没有泄漏现象时才能投入使用；购置超声探伤仪器，提高对管道、容器的探伤能力，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备。

#### 3.2.4.3硫磺储存事故风险分析及防范措施

液硫粘度大小取决于温度，温度在小于119℃时，液硫凝固成固体硫磺，随着温度提高，粘度降低，在130~160℃时粘度最低，流动性最强，小于130℃时粘度增加，流动性大幅降低。本项目中的液体硫磺最高温度是在充装时的温度146℃，保证卸车温度130℃以上，此时液硫的粘度为最低，流动性最强，便可实现顺利、快捷装卸作业。因此，液硫运输和装卸过程均需保温，且卸料温度需达到130℃以上。装卸运输过程中的降温幅度不得高于8℃。为防止液体硫磺在管线中凝固液体硫磺输送管线全部采用蒸汽夹套用145℃蒸汽进行加热保温。

液硫绝缘性能极佳，容易形成静电积聚，易发生静电火灾、爆炸事故。在储运过程中若产生静电荷，可导致液硫起火，可能造成火灾甚至爆炸事故，在此情况下，液硫燃烧会产生SO2，从而对外界环境空气造成影响。公司液硫储存量最大达1000t，如发生大量燃烧会引起附近区域的严重污染，因此应引起企业的高度重视。

安全防范措施：液硫绝缘性能极佳，容易形成静电积聚，易发生静电火灾、爆炸事故。液硫温度必须保持在其固化温度之上，不超过157℃，当温度高于硫磺闪点温度（167.88℃）时，会有硫磺着火的危险。液硫储存应远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

#### 3.2.4.3废气污染防治措施事故分析

厂区废气污染物主要是二氧化硫和三氧化硫，为防止污染物超标排放，在启动生产设施之前要先启动环保设施。在硫酸生产装置开停车时由于吸收酸的浓度低，如不采取措施会造成周围环境中的大气污染，因此在开停车时应以氨水进行洗涤，以避免硫酸雾和二氧化硫的超标排放。如废气治理设施发生故障，则采取以下措施：尾气产生车间立即停车；抢修设备，最短时间恢复开车；上报当地环保部门，根据气象条件及对周围环境影响程度相机处理。

如雷蒙磨、闪蒸机、气粉机处的布袋除尘器发生故障如停电、布袋破裂等，都会引发除尘效率下降，加重区域的TSP污染程度。因此布袋除尘器采应用备用箱体，一旦布袋破裂，立即启动备用箱体。

#### 3.2.4.4水环境污染防治措施事故分析

公司可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、生产设备泄漏或事故排放，罐区、装置区燃烧、爆炸事故消防水排放，运输管线泄漏、地下水防渗措施被破坏等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围地表水和地下水环境。

1、防渗措施

厂区内一般区域采用水泥硬化地面，装置区、罐区、废酸浓缩区、亚铁库、污水站、石膏堆放场等采取重点防渗，包括底部以铺400mm水泥土、铺设2mm树脂玻璃丝布或土工膜等措施，使保证防渗系数大于10-10cm/s，从而确保危险废物和工业固废贮存场所防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。

2、初期雨水及事故废水收集措施

厂区设事故水池对钛白生产区、硫酸生产区、罐区、废酸浓缩区、石膏堆放场处雨水进行收集，雨水经阀门控制通过地沟收集后进入调节池，经污水站处理达标后排放。

在化学品罐区、生产装置区、化学助剂库、废酸浓缩区、石膏堆放场四周设废水收集系统，收集系统与污水站事故水池相连。在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生对环境有污染液体漫流到装置单元周围，因此设置围堰和导流设施。消防废水通过废水收集系统进入厂区事故水池，确保发生事故时，泄漏的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

污水处理设备如因故障停车，其外排出的含酸废水不能得到处理而外排，会导致废水超标排放。为防范各车间产生的含酸废水一旦因设备或电器故障停车未能及时处理，制定事故处理程序如下：生产车间紧急停车，切断污染物的连续产生；将废水导入事故水池，并抢修设备，最短时间恢复开车。

3、管道及管沟防渗措施

所有化学品输送管道在投入生产前进行加压测试，确定没有泄漏现象时才能投入使用，同时定期对管道进行无损探伤。腐蚀性介质的输送管道均采用PP管，埋地铺设的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。

4、三级防控体系

一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区、罐区；二级防控措施：将污染物控制在装置区污水收集池；三级防控措施：将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。

（1）一级防控措施

①各生产车间装置界区设环形沟作为废水收集系统，沟深1m，用输送泵和管线接到事故池。

②酸碱罐区设置1m高的围堰，事故排放管由罐区接到事故池。

（2）二级防控措施

为控制事故时围堰容纳量问题造成的物料外溢可能对地表水体造成的污染，在装置黑区和白区分别设置150m3和600m3的污水收集池，将生产过程中产生的废水收集到收集池后，用泵送到污水处理站统一处理。

（3）三级防控措施

①厂区污水及雨水总排口均设置切断措施，其中公司雨水排放口已永久性切断。防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

②作为终端防控措施，设8000m3事故水池（包括1000m3的初期雨水池），一方面作为污水处理站的事故水池，另一方面风险事故情况下，将泄漏物料和事故废水及消防水等引入该事故水池，防止污染物进入地表水水体。

## 3.3危险目标的确定

按导致事故危险、危害的程度，根据可能导致的后果，将相关的危险、危害因素划分为四个危险等级，详见表3.3-1。

表3.3-1  危险等级划分表

| 级别 | 危害程度 | 事故发生可能的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不会造成人员伤亡，系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，必须立即采取防范措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

根据本公司储运经营的危险化学品的品种、数量、危险特性以及可能引起化学事故的特点，确定罐区、生产车间为应急救援危险目标。

通过以上分析可知，本企业发生的突发环境事件波及范围分析表如下。

表3.3-2  突发环境事件波及范围表

| 风险源 | 污染因子 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理系统故障 | 烟尘、粉尘SO3 | 受影响较大的为厂生产区 |
| 硫酸装置故障 | SO3 SO2 | 受影响较大的为厂生产区和附近村庄 |
| 聚合硫酸铁装置故障 | NOx、硫酸雾 | 受影响较大的为厂生产区 |
| 盐酸、氢氟酸、液碱储存罐、输送管道破裂造成泄漏 | HCl、HF、NaOH | 依照《危险品应急处置速查手册》可知，泄漏初始隔离300m |
| 硫磺罐区火灾 | SO2 | 附近村庄 |
| 天然气输送管道、阀门破裂造成泄漏、火灾、爆炸 | CH4 | 厂区 |
| 废水收集、处理系统 |  | 污染周围水体、土壤 |
| 硫酸罐区、危废收集区 | 危险废物 | 污染周围水体、土壤 |

## 3.4潜在危险性评估

### 3.4.1事故预测分析方法

本项目生产的物料中存在可燃物料，不完全燃烧会产生有毒物质，如不加强控制和管理，易发生事故排放，易对环境造成危害。本项目主要原辅材料的主要物质性质及毒性见3.2.2节，根据对同类项目进行类比调查，采用事故树分析法对厂区在贮运过程中可能出现的潜在事故原因进行分析。详见图3.4-1。

图3.4-1  顶端事故发生示意图

### 3.4.2最大可信灾害事故及其源项

1）最大可信事故的确定

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

结合项目生产的具体特点，本次评价的事故发生分析主要通过分析化工行业的统计资料来进行。化工企业不同程度事故的发生概率及其对策措施具体见表3.4-1。

表3.4-1  化工企业不同程度事故发生的概率与对策措施一览表

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、槽车等损坏小型泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、储罐、反应釜等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、储罐等严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 储罐等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5～10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

由表3.4-1可知，管道、输送泵、槽车等损坏小型泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，每10年大约发生一次。管线、储罐、反应釜等破裂泄漏事故的概率为10-2次/年。而管线、阀门、储罐等严重泄漏事故、储罐等出现重大爆炸、爆裂事故概率为10-3-10-4次/年，属于极少发生的事故。

项目虽具有多个事故风险源，但环境风险将来自主要危险源的事故性泄漏。项目最大可信事故的确定是依据事故源大小和物质特性对环境的影响程度确定。根据事故源识别和事故因素分析，确定本项目最大可信事故及类型为：硫酸储罐发生泄漏事故。

2）最大可信事故发生概率的确定

结合项目生产的具体特点，本次评价的事故发生概率分析主要通过分析化工行业的统计资料来进行。化工企业用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率见表3.4-2。

表3.4-2  用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径10mm 泄漏孔径50mm 整体破裂 整体破裂（压力容器） | 5.00×10-4/年 1.00×10-5/年 5.00×10-6/年 1.00×10-6/年 6.50×10-5/年 |
| 内径≤50mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 5.70×10-5（m/年） 8.80×10-7（m/年） |
| 50mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 2.00×10-5（m/年） 2.60×10-7（m/年） |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 1.10×10-5（m/年） 8.80×10-8（m/年） |
| 离心式泵体 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 1.80×10-3/年 1.00×10-5/年 |
| 往复式泵体 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 3.70×10-3/年 1.00×10-5/年 |
| 离心式压缩机 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 2.00×10-3/年 1.10×10-5/年 |
| 往复式压缩机 | 泄漏孔径1mm 整体破裂 | 2.70×10-2/年 1.10×10-5/年 |
| 内径≤150mm手动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 5.50×10-2/年 7.70×10-8/年 |
| 内径〉150mm手动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 5.50×10-2/年 4.20×10-8/年 |
| 内径≥150mm驱动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 2.60×10-4/年 1.90×10-6/年 |

注：上述数据分别来源于DNV、Crossthwaite et al和COVO Study

对应上表，本次环境风险评价硫酸储罐、盐酸储罐泄漏事故主要考虑驱动阀门密封不严或密封圈老化松动（φ150mm）出现50mm的泄漏孔径为最大可信事故，主要事故类型为泄漏后造成大气污染扩散事件，故概率定为5.0×10-6次/年。

### 3.4.3危险化学品的泄漏量

企业盐酸储罐容积为110m3，尺寸为D5.2m，H5.8m，罐区采取水泥硬化地面，四周设围堰，企业盐酸储罐容积为3000m3，尺寸为D18.9m，H13.86m，接管管径250mm，围堰尺寸为120*50*1m。根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，裂口尺寸取管径的100%，最大事故处理时间一般不高于10min。

1、硫酸及盐酸泄露源强计算

本次评价设定破损程度为接管口面积（盐酸储罐输送管径为DN200，硫酸储罐输送管径为DN250）的100%，即设定盐酸泄漏孔面积均为0.0314m2，盐酸泄漏孔面积均为0.04906m2，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，其泄漏速度QL利用下面的柏努利方程进行计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64，本次取0.62；

A——裂口面积；

ρ——介质密度；

P0、P——储罐内介质压力，环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.8 m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m。

具体计算参数详见表3.4-3。

表3.4-3  硫酸储罐泄漏量计算

| 泄漏源 | 压力（Pa） | 环境压力（Pa） | 裂口之上液位高度（m） | 裂口面积（m2） | 物料密度 （kg/m3） | 液体泄漏系数 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏持续时间（min） | 泄漏量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 101325 | 101325 | 4.5 | 0.0314 | 1180 | 0.62 | 215.74 | 10 | 100 |
| 硫酸 | 101325 | 101325 | 12 | 0.04906 | 1860 | 0.62 | 867.66 | 10 | 520.60 |

根据上式，盐酸泄露速率为215.74kg/s，10min泄露量为100t，储罐内盐酸全部泄露完；硫酸泄露速率为867.66kg/s，10min泄露量为520.60t。

## 3.5后果预测

### 3.5.1泄漏

根据预测结果，盐酸泄漏，HCl质量蒸发扩散预测浓度未能达到毒性终点浓度-1（150mg/m3）；预测浓度达到毒性终点浓度-2（33mg/m3）的最大影响范围为160m，到达时间8.42min，最大半宽为14m，最大半宽对应的x位置为10m。上述范围内未涉及村庄等敏感点。因此，事故对周围环境影响范围和程度较小。

### 3.5.2人员因素

在人们的正常生活、生产等各个领域，只要有人生活、活动的区域，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成影响，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人-机-环境系统中，人为的使系统发生故障或发生技能不良的时间，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

### 3.2.3风险单元识别

企业生产设施主要包括生产装置、辅助生产设施、贮运系统、公用设施及环保设施，生产中涉及的主要风险设施及其风险类型见表3.2-12。

表3.2-12  主要风险设施及风险类型一览表

| 序号 | 系统名称 | 设施风险 | 风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸、钛白生产线 | 管道破裂 | 硫酸、二氧化硫、三氧化硫 | 泄漏、中毒、爆炸 |
| 2 | 聚合硫酸铁生产线 | 反应釜泄漏 | NOx、硫酸雾 | 泄漏、中毒 |
| 3 | 天然气输送管道 | 管道破裂 | 甲烷 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 4 | 原料库、储罐 | 储存桶破裂 | 硫酸、盐酸、氢氟酸、液碱 | 泄漏、中毒、火灾、爆炸 |
| 5 | 危废储存间 | 储存罐破裂、围堰破裂 | 危险废物 | 泄漏、中毒 |

1、生产装置危害因素分析

本项目使用了多种危险、有害物料，包括硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠等。生产过程中产生的危害主要包括装置泄漏、反应失控、物料散失等各种因素。

在硫酸生产过程中，硫磺在焚硫炉和转化器反应过程中，产生的二氧化硫和三氧化硫气体，由于输送管道和设备损坏而发生泄漏，虽然SO3泄漏时会产生较大的白烟，易于察觉，可在较短时间内发觉并采取措施，但仍会对外界产生较明显的影响。钛白粉生产，在酸解、沉降、结晶、分离、过滤、真空浓缩、水解、水洗工序都使用、接触强酸，易发生强酸泄漏；在辅料各种盐的制备工序过程中，可能发生强碱泄漏风险。

聚合硫酸铁生产过程中，聚合反应釜泄漏事故会造成硫酸通过地表下渗，对地下水环境及土壤环境造成污染；NOx向大气环境扩散对环境空气造成污染，为及周边敏感点居民健康及生命安全；事故伴生硫酸雾向大气环境扩散，环境空气造成污染，危及周边敏感点居民健康。

因此针对上述风险，在设计时对设备、管线、阀门、垫片、密封材料的使用介质与耐腐蚀行认真选择，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。严格执行化工和劳动部门的有关安全生产管理条例，持证上岗，输送系统在投产前应进行加压测试，确保没有泄漏现象时才能投入使用；购置超声探伤仪器，提高对管道、容器的探伤能力，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备。同时，在生产装置区设置废水收集系统，收集系统与污水站事故水池相连。在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生对环境有污染液体漫流到装置单元周围，因此设置围堰和导流设施，废水通过废水收集系统进入厂区事故水池，确保发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

本项目生产过程存在的风险因素主要为生产装置中的设备、管线、阀门、法兰、垫片等密封不严，从而造成泄漏事故的发生；因设备缺陷或操作失误而引起泄漏；停电等原因导致系统停止工作后，操作人员处理不当导致物料超压泄漏；在输料、计量过程中，管道憋压或满溢等造成物料泄漏。

2、储存设施危害因素分析

企业物料硫酸、盐酸等均采用储罐储存，原料氢氟酸、磷酸均采用桶装。

主要考虑液态物料的泄漏情况，出现以下情况会发生物料的泄漏。

1）储罐破损；

2）储罐的出口阀门密封不严泄漏；

3）连接的软管破损泄漏；

4）软管与接头的连接处密封不严泄漏；

5）各接头及压力表的安装处密封不严泄漏。

3、管道输送系统风险识别

本工程生产过程中，液体物料通过管道输送，若管道压力过高，被车辆碰撞或阀门失效等原因造成危险物料泄漏，易引起中毒等事故。

4、运输风险因素

运输过程中风险因素主要为运输罐车翻车导致储罐破裂造成泄漏；罐车自带卸车金属软管表面老化、磨损严重导致泄漏。

根据以上分析，本项目对环境风险物质的筛选和工艺流程确定生产设施风险单元及风险类型主要为：

表3.2-13  项目主要危险、危害因素分布情况一览表

| 序号 | 单元 | 存在危险物质 | 风险类型 | 主要危险、危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 | 硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸 | 泄漏 | 泄漏、中毒 |
| 2 | 储罐区 | 硫酸、盐酸 | 泄漏 | 泄漏、中毒 |

### 3.5.3储存过程中的危险因素

济南裕兴化工有限责任公司生产过程中使用的原料主要有硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠，若发生泄漏事故，有可能造成环境污染和人员伤亡事故。

### 3.5.4运输过程中的危险因素

各物料均采用公路运输，厂内采用管线输送。

各类危险化学品装卸、运输过程中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当等原因造成物品泄漏，甚至引起环境污染等事故。同时在运输途中，由于各种意外原因，导致危险化学品污染周边水体和大气，造成较大事故。因此，危险化学品在运输过程中存在一定的环境风险。

物料管道输送时，如管道、泵的腐蚀、锈蚀等外力作用造成管道破裂、接口松动、阀门失控等，将造成泄漏事故。

### 3.5.5不可抗力因素

本公司所在地属于暖温带季风性半湿润气候区，夏季炎热多雨，易发雷电，如储罐等防雷设施不完善，遭受雷击后会引发火灾、爆炸事故。夏季空气湿度高，露天电气设施受潮易造成短路，发生电气火灾；防腐措施不当，储罐受潮易锈蚀，造成泄漏事故。

冬季寒冷干燥，储罐、管道无相应的保温措施，可能因严寒而将管道、阀门冻坏，造成物料泄漏。

本公司所在地基本地震烈度为Ⅶ度，一旦发生地震，建构筑物抗震能力不足，管架和设备支撑强度不足，可能造成人员伤亡、设备、管线损坏造成物料泄漏，引发火灾、中毒等灾害。

# 4组织指挥体系及职责

## 4.1组织体系

应急救援组织体系图见下图：

图4.1-1  应急救援组织体系图

指挥机构：

总指挥：李涛

副总指挥：张浩

成    员：郭海强、蔡秋俊、王俊清、邢兆明、李莹、杨立杰、宗慧

应急救援指挥部下设办公室，办公室设在公司环保部。

## 4.2指挥机构组成及职责

### 4.2.1指挥机构组成

环境事件应急救援领导小组由分管总经理及各部门负责人组成，领导小组下设应急救援办公室，办公室设在环保部。领导小组负责应急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调，在事件状态下，应急救援指挥部设在事件现场，负责协助和指挥现场的应急救援工作。由总经理任总指挥，总经理助理任副总指挥（注：如总指挥和副总指挥不在时，由公司环保部部长任临时指挥，生产运营部、机动部部长任副指挥组成临时指挥部，全权负责应急救援工作）。夜间发生事件时，可由夜间HSE带班领导小组组成临时指挥部，由带班领导任总指挥，全权负责应急救援工作，发生事件时，以下列分工和程序进行；在其他公司发生事件时，应急救援指挥部人员在接到通知后，均有责任、有义务立即赶赴现场组成临时指挥部，指挥抢险救援工作。

### 4.2.2指挥机构的主要职责

1、指挥机构的职责：

（1）应急救援领导小组

应急救援领导小组是项目应急管理的最高指挥机构，负责突发事件的应急工作，发生事故时，由指挥中心启动和解除应急救援的命令、信号。

应急救援领导小组职责如下：

①接受上级政府、环保部门和公司领导的指示并负责落实指令；

②审定并签发公司突发事件总体应急预案和专项应急预案；

③启动和解除应急救援的命令、信号；

④确定现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；

⑤审批公司突发事件应急救援费用。

⑥负责上级政府主管部门安排的临时性工作，接受上级领导的指挥和调遣。

（2）应急救援领导小组中心办公室职责

应急指挥中心办公室是公司应急指挥中心的日常办事机构，职责如下：

①贯彻执行公司、当地政府、上级有关部门关于环境保护的方针、政策及规定；

②组织制定突发环境事件应急预案及预案的更新，负责突发环境事件应急处置资料的收集和应急工作总结、资料归档工作；

③负责应急防范设施（备）（如消防器材、事故水池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如砂土等）的储备；

④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

⑤在应急处置过程中，负责向上级汇报和友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑥负责指挥和调整各义务消防队、各救援队的工作；组织指挥救援队伍实施救援行动；

⑦接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

⑧负责协调应急资源、应急队伍的调动和资源配置；协调事件现场有关工作；负责确定事故发生后的后续工作；

⑨负责保护事件现场及相关数据；

⑩有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（3）指挥人员分工

①总指挥：李涛同志组织指挥厂区的应急救援工作；总体指挥、人员调配、组织制定危险化学品事故应急救援预案、批准本预案的启动与终止等。

②副总指挥：张浩同志协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥不在时行使总指挥职责；

③郭海强同志协助总指挥、副总指挥做好应急事故的处理，综合协调各小组开展应急救援工作，保证各小组、本单位与外援单位之间信息的畅通。

④杨立杰同志负责警戒、治安保卫、疏散人群、疏通道路的管制工作。

⑤蔡秋俊直接负责组织抢（救）险队伍，进行事故的抢（救）险工作，及时将事故救援情况的信息报告总指挥。非本单位发生危化品事故时，按照指挥部的部署统一布置，积极组织应急抢险组伍随时支援；当总指挥、副总指挥不在现场时，负责代理总指挥、副总指挥行使应急救援权利。

⑥李莹同志协助总指挥、副总指挥做好现场医疗救护，分类抢救中毒、受伤人员并将他们护送、转医院治疗。协助总指挥应急救援工作，协助总指挥做好事故报警，事故情况的通报及事故处理。

⑦王俊清同志负责后勤车辆、应急物资调配和受伤中毒人员的生活必需品供应。

⑧邢兆明同志负责组织环境监测人员对事故现场及有害物质扩散区域的洗消、监测工作，及时将环境情况的信息报告总指挥。

⑨宗慧同志负责消防、灭火工作，统一调配消防设备，进行消防灭火工作。

⑩各车间负责人：

a.协助副总指挥做好事故报警、情况通报及事故处理工作。

b.负责事故处理时生产系统的开、停车调度工作。

2、应急专家咨询组及职责

（1）应急专家咨询组

应急专家咨询组是公司应急指挥部的决策咨询系统和智囊团，专家组由公司技术专业负责人任组长，由生产、安全、环保、设备等相关专业的专家组成，同时外聘应急专家协助应急指挥部分析事态，提出应急措施建议，进行事件后果评价。

（2）应急专家咨询组职责

①指导应急预案的编制及修改完善。

②掌握公司区域内危险源及易燃易爆、防火重点部位的分布情况，了解国内外的有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见。

③对安全事故的危害范围做出科学评估，为应急指挥部的决策和指挥提供科学依据。

④参与事故危害范围、事故等级的判定，对事故影响区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

⑤指导各应急小组进行现场处置。

⑥负责对事故现场应急处置工作和财产损失程度评估工作。

3、应急小组职责

（1）通讯联络组：

组长：郭海强

组员：由吴伟、杨光、王吉宏、黄宝海、李会峰组成

主要职责：随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。负责现场通讯和对外联系（随时听从现场指挥，是否拨打119报火警和拨打120急救电话，以及与其他相关部门联系），保证信息畅通。

（2）安全警戒组成员及职责：

组长：杨立杰

成员：由邵明军、李奎、孟凡星、郭广祥组成

职责：负责安全保卫，事故现场警戒区域划分，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，根据事故情况对门口交通进行交通管制和进出厂区人员的控制，限制人员车辆进入。无关人员不得允许进厂，协调公司车辆的出入，装卸车台车辆紧急疏散。

（3）应急抢险组组成人员及职责：

组长：蔡秋俊

成员：由李丽华、乔光玉、刘振忠、崔伟、付建成组成

职责：担负查明毒物性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。对事故现场进行抢险清理，消除灾害及灾害物质。

（4）医疗抢救组成员及职责：

组长：李莹

成员：由唐洁、冯慧娟组成

主要职责：负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）后勤保障组：

组长：王俊清

成员：由邵明军、李奎、孟凡星、郭广祥组成

主要职责：负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作，负责应急车辆的统一调配。负责担负应急救援器材、防护器材及消防器材等的准备及协助工作及饮水供应，疏散物资管护，以及伤员送院治疗相关费用，手续等工作。

（6）应急监测组：

组长：邢兆明

成员：由董鲁燕、余方成、程萌、王玉金组成

主要职责：负责对事故周围的环境进行取样监测分析，根据当前风向确定安全卫生防护距离，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。协助应急抢险组对事故现场进行抢险清理，消除灾害及灾害物质。

（7）消防灭火组：

组长：宗慧

成员：由闫民、付武召、吕刚、曹山、王洪浩组成

主要职责：组长由消防队队长担任，组员全体消防员工；一般、较大事故由公司安全部组成，担负灭火、洗消和抢救伤员的任务；重大、特大事故由区消防队及公司安全部组成，担负灭火、洗消和抢救伤员的现场治安、警戒、指挥群众疏散。

# 5预防与预警

企业利用现有的安全、环保监控设施和当班员工的巡查，实时获取风险源的污染物排放信息，如果出现异常工况，或发现风险源重大隐患，岗位操作人员会立即报告给上级管理人员，企业主管领导根据收到的报告和实际情况判断后决定是否发出预警。

## 5.1环境风险源监控

### 5.1.1危险源监控

本企业危险源监控应遵循以下原则：

（1）“安全第一，预防为主，综合治理”的原则；

（2）分级负责，分工协作的原则；

（3）以建立事故的长效管理和应急处理机制为根本原则。

### 5.1.2突发性环境事件的预防

一、厂内预防措施：

根据以上监控原则，针对各个风险源的监控体系，主要有以下措施：

- 对于厂区、生产车间设置有视频监控，进行全时段监控；并设置专人监管，正常情况下，每天巡检2次，检查内容主要为储罐、管道、阀门的状况，管道阀门连接部位的状况，压力、温度是否正常，设备运转是否正常，并做好详细记录。

生产运营部值班室大屏幕监控生产车间现场视频情况、厂区、办公区现场视频；2#门和硫酸配电室设立烟气感应自动报警监控装置，固定式可燃气体报警装置现场设立声音报警，DCS操作室对现场进行监控。

车间对重点部位、关键装置的监控建立专门的巡检记录，巡检记录要包括温度、压力、液位等设备运行参数。

2、生产车间主要设施、设备运行情况设置专人监控，正常情况下，每小时巡检1次，巡检内容主要为各个设备跑、冒、滴、漏情况、设备运行情况等设施及参数的情况；

3、应急物资的配备，由仓库管理员负责进行定期检查，检查内容主要有消防器材的摆放，急救箱内用品完好、齐全。

4、对生产中可能有物料泄漏的设备和工作区域设有安全警示标志，并制定和实施严格规范的设备维修制度；危废暂存区设置警示标志。

5、制定环境安全隐患排查制度，建立隐患排查治理档案，安排专人实行定期（专项、季节、节假日等隐患检查）或不定期（日常的隐患排查）的隐患排查，及时根据隐患产生的原因，制定隐患整改方案和防范措施，并设立台账。

二、三级防控措施

针对本单位环境风险性分析，建立健全了三级防护体系。

1、一级防控措施

（1）作业人员根据岗位危害性质配备个人防护设备，包括面罩、安全眼镜、安全帽、安全带、安全手套、安全鞋、防护服等。

（2）按照防雷设计标准采取了有效的防雷、防静电措施。

2、二级防控措施

为控制事故时围堰容纳量问题造成的物料外溢可能对地表水体造成的污染，在装置黑区和白区分别设置150m3和600m3的污水收集池，将生产过程中产生的废水收集到收集池后，泵送到厂区污水处理站统一处理。

3、三级防控措施

三级防控即厂界防控，发生风险事故，污水不出厂界，公司雨水外排口已全部封闭，防止事故情况下废水经雨水及污水管线进入地表水水体。污染物的拦截和处理由公司应急指挥部负责指挥，各救援小组参加救援，总指挥现场指挥抢险救灾。

济南裕兴化工有限责任公司厂区设有8000m3事故水池（包含1000m3的初期雨水池）1座。一方面作为外排废水的事故水池，另一方面风险事故情况下，二级防控措施不能满足使用要求时，将事故废水引入该事故水池，防止污染物进入地表水水体，然后泵送至厂区污水处理站处理。

同时做好公司事故水池的管理，安排专人进行定期巡检，确保各切断阀正常使用，事故水池要保持空池状态，确保事故水池处于完好备用状态。

## 5.2预警行动

### 5.2.1预警级别划分

按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为预案外（政府应急）四级预警，预警级别由低到高依次用蓝色、黄色、橙色、红色表示。公司内预警分为四级，对应事件分级适用本预案，根据事态发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级、解除。

四级为经预测事件最终影响范围能够控制在单独岗位范围内，不会影响到整个生产单元装置。

三级为经预测事件最终影响范围能够控制在单元装置内，不会影响到整个厂区。

二级为经预测事件影响范围扩大到厂区，影响到其他生产车间域，但能控制在厂区内。

一级为经预测事件可能影响到周围相邻的单位及社区，或对地下水造成污染等公司依靠自身能力无法控制处理的事件，或获取政府发布的四级预警（红、橙、黄、蓝）信息及相邻单位发布的预警信息。

### 5.2.2预警条件

根据环境监测监控系统各项参数报警设定值的数据变化状况，公司应急事件分级或有关部门提供的预警信息进行预警，以下为具体条件：

（1）公司发生突发环境事件，可能构成一般以上突发事件级别时；

（2）公司所在地的气象、地质等主管部门发出自然灾害预警时；

（3）公司邻近单位（场所）发生突发事件，可能导致该企业发生突发环境事件时；

（4）主管部门或者集团公司指令公司应急指挥中心进行突发环境事件应急准备时。

### 5.2.3预警报告程序

四级预警当岗位人员发现可能发生的环保事件后，及时报告车间领导。

三级预警当值班人员发现可能发生的环保事件后，及时报告本单位领导，同时报告调度中心。

二级预警和一级级预警由公司应急指挥中心根据获取的信息，判断事件影响范围及后果，做出二级预警或一级预警的决定，由总指挥发布。当发现的泄漏态势当班无法处理时，在报告本单位领导的同时上报公司生产调度，并及时上报集团公司，基层生产单位领导视情况决定启动厂级应急处理方案，组织人员进行处理，先期采取预防事态扩大的措施。

### 5.2.4接警措施

1、四级预警：

（1）岗位人员及时通知生产岗位无关人员做好撤离准备。

（2）检查本岗位个体防护措施、应急物资是否齐备。

（3）检查相应环保措施是否备用。

（4）本岗位做好应急准备，车间领导24小时值班，直至预警解除。

（5）根据事件特点做好其他相应的应急措施。

2、三级预警：

（1）事件单位及时通知装置区内无关人员做好撤离准备。

（2）检查本单位个体防护措施、应急物资是否齐备。

（3）检查相应环保措施是否备用。

（4）本单位各应急救援队伍做好应急准备，单位领导24小时值班，直至预警解除。

（5）根据事件特点做好其他相应的应急措施。

3、二级预警

（1）通知厂区内所有无关人员做好撤离准备，并及时上报集团公司。

（2）各单位检查所有的个体防护设施，确保处于备用状态。

（3）检查应急救援物资是否充足备用。

（4）通知各应急救援队伍做好应急救援准备，公司各部门领导24小时值班，直到预警解除。

（5）根据事件特点做好其他相应的应急防范措施。

4、一级预警

（1）应急指挥中心成员到位，24小时值班直至预警解除，并及时上报集团公司。

（2）电话通知相关邻单位、社区做好各自的应急准备工作。

（3）各应急救援队伍准备到位。

（4）应急救援物资准备到位。

（5）将事件情况电话报告政府相关单位（生态环境局、安监局、消防部门等）。

（6）根据事件特点做好其他相应的应急防范措施。

### 5.2.5预警措施

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，公司在接到预警信息后，分清预警级别，采取以下措施：

（1）发布三级、四级警报，宣布进入预警期后，有关救援队伍和值班人员应当根据即将发生的事故的特点和可能造成的危害，采取下列措施：

①启动相应的应急预案，确定派往现场的人员并待命。

②责令有关车间、岗位、监测网点和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息，加强对事故发生、发展情况的监测、预报和预警工作。

③组织有关车间和部门、专业技术人员，随时对事故信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发事件的级别。

④定时向有关部门报告事故预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理。

⑤及时按照有关规定向有关部门发布可能受到事故危害的警告，宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询电话。

（2）发布一级、二级警报，宣布进入预警期后，还应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：

①责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

②调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

③加强对重点岗位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

④采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的安全和正常运行；

⑤及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；

⑥转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

⑦关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动；

⑧法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

### 5.2.5预警解除

有事实证明不可能发生重大事故或者危险已经解除的，发布警报的有关部门或人员应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

## 5.3报警、通讯联络方式

公司内事故报警方式采用内部电话和外部电话等进行报警，并及时上报集团公司，由指挥部根据事态情况通过公司内部电话发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送报警消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或请求援助，随时保持电话联系。

表5.3-1  外部应急救援联系电话

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 天桥区人民政府 | 0531-85872555 |
| 济南市生态环境局天桥分局 | 0531-85872555 |
| 济南市生态环境局 | 0531-66608600 |
| 济南市应急管理局 | 0531-66608362 |
| 济南市公安局 | 0531-66666110 |
| 济南市消防局 | 0531-87937757 |
| 山东消防公安总队 | 0531-85124000 |
| 济南市公安消防支队 | 0531-86115128 |
| 山东省环境监测中心 | 0531-66226215 |
| 济南市环境监测站 | 0531-66572000 |
| 济南市第四人民医院 | 0531-81313621 |
| 山东省立医院 | 0531-87938911 |
| 火警电话 | 119 |
| 急救中心 | 120 |
| 公安指挥中心 | 110 |

# 6信息报告与通报

## 6.1信息报告时限与程序

内部报告程序：发现异常—值班人员—指挥部，同时上报集团公司—启动应急预案—30分钟内报指挥部

外部报告程序：根据事态发展—指挥部或公司应急办公室—1小时内报区政府或环保主管部门。

（1）设24小时值班电话0531-67612777，0531-67612722，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，同时上报集团公司，并立即实施救援。

（2）公司主要负责人接到报告后，应当于1小时内向区人民政府环保部门及街道办环保部门报告。

（3）情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

（4）事故发生后应在24小时内将正式书面事故报告上报公司环保部。

（5）主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

（6）事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

（7）因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

## 6.2环境事件信息上报

应急救援领导小组成员在事故发生后立即拨打公司应急救援24小时报警电话：0531-67612777，0531-67612722，并向地方人民政府报告事故信息，随时报告事故应急救援进展情况。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

## 6.3向周边友邻单位通报

（1）相关单位通告

当突发事件可能对周围环境造成污染，公司应及时向周边友邻单位通报事故情况。通报信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、可能波及范围及是否需要紧急疏散，风向及撤离方向等，厂区友邻单位济南皇冠油墨有限公司、立邦新型材料（济南）有限公司、济南潇屹新型建材有限公司、天诺光电材料股份有限公司等应做好紧急防范措施。

（2）支援请求

当确认事件超出公司控制范围、本单位抢险救援力量不足或有可能危及社会安全时，指挥领导小组必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援，并立即电话与相应救援单位或政府相关部门联系，请求支援和救援。在社会救援队伍进入厂区时，指挥部应负责专人联络、引导并告知安全注意事项。

## 6.4发布流程

公司指挥部应将事故发展和处理情况，及时通知公司应急办公室，公司应急办公室负责生产事故信息对外统一发布工作。生产事故发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，及时通知并疏散周围群众，从安全、稳定的大局出发，做好思想政治工作。

预警信息发布的流程图如下：

图6.2-1  预警信息发布流程图

## 6.5事件报告内容

报告部门、报告时间、可能发生的突发环境事件的类别（事故发生的时间、地点、污染源、主要污染物、人员受害情况、现场情况）、起始时间、可能影响的范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

环境应急监测小组要尽快弄清污染事故种类、性质、污染物数量及已造成的污染范围等第一手资料，经综合情况后及时向领导小组提出科学的污染处置方案，领导小组根据上报情况和采取措施的效果，公布预警的升级、降级或解除。

## 6.6预警发布的调整与解除

1.对突发环境事件进行分析判断，确认各种来源信息可能导致的环境污染程度，初步确定预警范围并向公司应急指挥部报告，由指挥部发布预警信息。

2.预警警报发布后，公司应急指挥部各职能部门应当迅速作好有关准备工作，应急队伍应当进入待命状态。

3.根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事故得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别。

4.经对事故信息进行分析、判断，或者经应急指挥部会商，事故得到控制或隐患已消除，可宣布预警结束。

该项目发生公司级以下级别的环境事件后，按照上述预警信息发布程序进行，在30分钟内完成内部报告程序，发生公司级以上（包含公司级）级别的环境事件后，按照上述预警信息发布程序进行，在1小时内完成外部报告程序。

# 7应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

### 7.1.1响应等级划分

按照环境事件的级别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及环境破坏严重程度，本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级响应、四级响应。

1、四级响应

出现事件分级中岗位级事件，如因物料管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用本车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动四级响应，运行现场处置方案，本岗位及相邻岗位职工参与。由厂内应急救援小组实施抢救工作。

当发现可能发生严重环境事件时，应进入应急准备状态，并将情况报告公司领导，做好准备。

2、三级响应

出现事件分级中班组级事件，如因物料管道、阀门、接头泄漏等引起的较大污染事故或大气污染防治设施运行不正常等情况。利用本班组人员或应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本班组及相邻班组职工参与。由厂内应急救援小组实施抢救工作。

当发现可能发生严重环境事件时，应进入应急准备状态，并将情况报告公司领导，做好准备；当发生初起火灾，不会产生重大环境污染事件时，应进入小型应急状态，迅速利用现有的消防、气防器材进行救援，争取把事故控制在初期阶段。

3、二级响应

出现事件分级中车间级事件，如发生大量泄漏，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境。为此需启动二级响应，拨打公司应急救援24小时报警电话：0531-67612777，0531-67612722立即上报，应急救援由厂内警戒小组成员配合各企业应急队伍组织。本厂的救援专业队，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场当发生较大火灾、爆炸事故，引起较大环境污染事件时，已不能用初起事故扑救设施实施救援，威胁到地表、周围环境时，应进入中等应急救援状态。此时，应迅速报告区环保、消防等相关单位请求救援。

4、一级响应

出现事件分级中公司级及以上事件，所发生的事故为大量泄漏，迅速波及1km2范围以上区域时需立即启动此预案，并迅速通知周边友邻单位及应急指挥部，在启动此预案的同时启动相应的专项预案，不失时机地对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告之安全、环保注意事项。立即发布公司级预警，拨打公司应急救援24小时报警电话：0531-67612777，0531-67612722、110、120，并立即通知应急指挥部、周边单位、环保部门及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量。

当由项目事故引发的外环境污染事故，危及附近地区的居民安全、环境污染时，应进入大型应急救援状态，此时，应迅速报告市环保、医疗、消防、公安等应急救援指挥机构请求救援。

预案突发事故响应分级及内容见下表。

表7.1-1  突发事故应急响应机制

| 分级 类别 | 响应 级别 | 分级条件 | 响应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位级事故 | 四级预案响应 | 此类事故可由本岗位技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。 | 此类事故直接上报岗位负责人，并由岗位技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则提升事故响应级别。 |
| 班组级事故 | 三级预案响应 | 此类事故可由本班组技术人员简单控制，并能有效阻止危险物质扩散，及时修复并恢复生产。 | 此类事故直接上报班组负责人，并由班组技术人员尽快控制事故源。若事故未能有效控制则提升事故响应级别。 |
| 车间级事故 | 二级预案响应 | 此类事故可有本车间技术人员尽快控制，能将危险物质有效控制于车间范围内，可及时修复或短时间恢复生产。 | 此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报车间负责人，由车间技术人员汇总，综合控制事故，将事故影响控制于车间内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别。 |
| 公司级事故 | 一级预案响应 | 此类事故应可以由公司技术人员控制，将危险物质控制于厂内，并能够将事故影响控制在厂区、公司范围内，能够尽快恢复或在停产的情况下控制事故影响，阻止危险物质进入外环境。 | 此类事故由当班技术人员向岗位负责人汇报，并及时转报车间负责人、公司负责人，由公司技术人员汇总并对事故进行综合控制，将事故影响控制于公司范围内。若事故未能及时控制则提升事故响应级别。 |
| 突发环境事件 |  | 由项目事故引发的外环境污染事故 | 公司预案执行未能及时控制事故影响，并对外环境产生影响，由公司指挥中心向区域救援中心汇报，区域救援中心负责人上升为事故第一响应人。 |

### 7.1.2应急响应条件

应急响应条件是指小型应急到大型应急的过程中实行的分级响应机制，扩大和提高应急级别是指根据环境事件的危害程度、影响范围和控制事态的能力，提高应急级别，扩大应急范围等。可分为：

1、一般应急

主要指小型应急，事故不必动用外部救援力量就可以控制处理，由企业应急救援小组实施抢救工作，但是要报告地方政府应急救援部门随时做好增援准备，同时上报集团公司。

2、重要应急

主要指中等应急，企业内全部应急力量参与控制的应急，同时上报集团公司。

3、特大应急

主要指大型应急，公司无法控制事态发展，需要当地政府应急救援力量的参与，公司及政府应急救援预案全面启动，同时及时上报集团公司。

### 7.1.3响应程序

应急响应按照以下程序处理：

1、最早发现者应立即拨打应急报警电话，公司24小时报警电话为0531-67612777，0531-67612722，并向车间负责人、安全部报告，同时向有关车间、科室报告，采取一切办法切断事故源。

2、车间负责人赶到现场后立即组织人员迅速查明事故发生源，泄漏或燃烧爆炸的具体部位及原因。凡能切断物料和其他措施能处理而消除事故的，则以自救为主。

3、应急救援指挥小组到达事故现场后，事故车间负责人立即向指挥小组汇报泄漏部位和范围，总指挥根据事故能否控制，现场安排堵漏或者做出装置局部或全部停车的决定。

4、安全警戒组与应急监测组到达事故现场后，对现场进行监测，设置警戒线确定警戒区域，安排专人看管，禁止与救援无关的人员和车辆入内。

5、医疗救助组到达现场后，在事故车间人员引导下查明现场中有无中毒人员，如有中毒人员应佩戴好空气呼吸器，要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。

6、各车间要建立抢救小组，一旦发生事故出现伤员首先要做自救互救工作，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

7、应急救援指挥小组应根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并指导各应急救援队开展救援工作。如事故扩大时，应请求区、市有关部门、有关单位支援。

突发环境事件应急响应程序和突发环境事件应急响应体系图示如下。

图7.1-1  突发环境事件应急响应程序图

图7.1-2  突发环境事件应急响应系统图

## 7.2应急措施

事故发生后，按照物质性质分别对有毒液体、易燃易爆化学危险品等采取不同的控制措施。

### 7.2.1污染源控制

#### 7.2.1.1污染源控制原则：

1、先控制，后消灭。针对危险化学品的火灾发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。

2、在事故现场检测完毕确保无燃烧或爆炸事故危害的前提下，抢险人员必须穿戴颜色鲜艳易于辨认的醒目衣物进入现场；救援人员相互配合监护、备齐通讯工具和救护装备进入现场；救援人员抢救完毕撤离时按既定撤离路线转移，一直到安全地带。

3、按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、应急器材、灭火器抢修等器材，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查、保养，使其处于良好状态。

4、应选择合适的灭火剂和灭火方法。现场浓度较大时，视情用喷雾稀释。

#### 7.2.1.2泄漏源处置

（1）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。

（2）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。

（3）泄漏点上游无阀门的：少量泄漏采用专用堵漏工具进行堵漏；大量泄漏，关闭泄漏点下游阀门，防止物料倒流，切断与泄漏点相连的上游设备的物料来源，对泄漏设备进行降温、降压、清洗、吹扫处理后，由设备部门进行维修操作。

（4）对于有火灾爆炸危险的有毒物质的泄漏，在处理时要采用不产生火花的工具和穿防静电工作服，并准备好足够的消防器材。

（5）现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，根据紧急撤离、疏散路线自上风向撤离至安全区域。

（6）当输送物料期间发生流量计、阀门和管线损坏，造成泄漏，报警器开始报警，这时，迅速切断手动阀，并通知中控室切断手动切换阀，以尽可能切断泄漏源。然后，切断罐区出口闸门，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：利用围堤收容，用泵转移至事故池，回收至污水处理场所处置。对泄漏源周围40米进行有效防护，切断电源，消除火源，不得使用易产生火星的工具，应急人员从上风向进入现场，尽快切断泄漏源、电源。

如果物料泄漏造成爆炸或火灾时，迅速与消防部门联系，配合消防部门实施灭火，同时安排救援人员关闭雨（清）水排放口的应急阀门，启动应急排污泵，将事故废水导流到事故水池。

针对事故产生的污染物对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、化学中和、稀释等技术措施进行事故后处理，防止危害的继续和环境的污染。

针对本项目危险化学品的泄漏应急处理措施详见表3.1-2中泄漏处置措施。

容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，堵漏方法如下：

表7.2-1  事故应急方案程序

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用高压容器）堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属堵漏套管、电磁式堵漏工具 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用高压容器）堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏 |
| 阀门 | - | 使用阀门堵漏工具组，注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | - | 使用专用法兰夹具，注入式堵漏胶堵漏 |

#### 7.2.1.3污染物处理

（1）首先采取围堰堵截的方式，使泄漏物不外流，控制污染物扩散，确保总排口阀门处于关闭状态，如果发生大型泄漏或火灾事故，启用事故水池导流设施将物料或消防水引至事故水池；

（2）如果少量，采取用沙石填埋、泡沫覆盖的方式处理，杜绝泄漏物流入雨排管网；如果量大，则用工具进行收集；

（3）事件发生后，应急监测小组对厂区、周围敏感目标大气污染物浓度进行检测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向应急指挥部汇报检测结果；

（4）应急监测组对各应急监测点的污染物情况进行监测，确认各类污染物符合要求。应急救援组根据应急监测组的检测结果，向未达标的水中，投加相应的水处理剂，通过化学处理后，使其达标排放；或将未达标的水排入事故水池暂存，待事故结束后预处理后分批次经污水管网排入园区污水处理厂进一步深度处理。对超标排放的废气污染物进行喷淋、洗消，防止高浓度废气无组织排放。

### 7.2.2事故污水三级防控体系

本公司危险物料泄漏或消防废液等造成的水污染应设立三级防控体系：

一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区、罐区、原料仓库；二级防控措施：将污染物控制在厂区事故水池；三级防控措施：将污染物控制在终端，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下。

1、一级防控措施

（1）各生产车间装置界区设环形沟作为废水收集系统，沟深1m，用输送泵和管线接到事故池。

（2）酸碱罐区设置1m高的围堰，事故排放管由罐区接到事故池。

（3）在原料仓库界区地面做好防渗措施。

使得泄漏物料切换、转移到事故水池系统，防止初期雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。污染物的拦截和处理由当班班组人员负责。

2、二级防控措施

为控制事故时围堰容纳量问题造成的物料外溢可能对地表水体造成的污染，在装置黑区和白区分别设置150m3和600m3的污水收集池，将生产过程中产生的废水收集到收集池后，用泵送到厂区污水处理站统一处理。

3、三级防控措施

三级防控即厂界防控，发生风险事故，污水不出厂界，公司雨水外排口已全部封闭，防止事故情况下废水经雨水及污水管线进入地表水水体。污染物的拦截和处理由公司应急指挥部负责指挥，各救援小组参加救援，总指挥现场指挥抢险救灾。

济南裕兴化工有限责任公司厂区设有8000m3事故水池（包含1000m3的初期雨水池）1座。一方面作为外排废水的事故水池，另一方面风险事故情况下，二级防控措施不能满足使用要求时，将事故废水引入该事故水池，防止污染物进入地表水水体，然后泵送至厂区污水处理站处理。

同时做好公司事故水池的管理，安排专人进行定期巡检，确保各切断阀正常使用，事故水池要保持空池状态，确保事故水池处于完好备用状态。

### 7.2.3应急控制与管理措施

事故发生后，立即开展救援抢险工作。公司环境应急指挥中心成员接到事故报警后，应迅速赶往指挥中心或保持联系，掌握事故情况，按分工分别组织好以下几方面的工作：

（1）重大险情的排除、岗位人员的撤离、疏散；

（2）受伤及中毒人员的抢救；

（3）泄漏控制、切断及泄漏物的处理；

（4）火灾控制及周围设备的保护；

（5）生产或停产安排。

1、现场生产调度、值班班长在接到事故报警后，应在做好自身保护的前提下，立即与各有关岗位取得联系，按环境应急指挥部（总调度室）的要求组织安排好人员的撤离及生产或停产安排。

2、各个岗位接到报警后，凡是处于下风向的所有操作人员应当在当班班长的指挥下，除关键岗位个别人员留下处理生产外，其余人员均立即戴好随身携带的个人自救器材或其它有效防护用品迅速沿风向垂直方向撤离出污染区。必须留岗人员，应配戴隔离式呼吸器，尽快处理完生产有关事宜后，也应迅速撤离到安全区。撤离污染区的人员，应就近到大门等集结点集中，听候指挥中心安排。

3、现场救护队、医护人员接到有毒气体报警通知后，应迅速戴好自我防护器材和抢救药品，迅速赶赴指定地点，在公司应急指挥部统一指挥下，分别视轻、重、缓、急分批对中毒人员进行抢救，并尽快送往医务室，经急救处置后转市里医院。

4、公司医务室在接到事故报告后，应迅速准备好抢救器材、药品等对受伤或中毒人员进行抢救的各项准备工作。一旦受伤或中毒人员送到，立即进行检查、治疗、诊断分级，进行抢救、观察、治疗。

5、按照突发污染事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，当污染事故的有害影响不能被现场的操作人员或公司应急处理部门遏止和有效控制，则必须申请社会外部救援力量的积极参与。

6、公司在组织员工进行自救的同时，及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

### 7.2.4紧急撤离、疏散

1、撤离条件

（1）发生以下情况，应急救援、抢险人员可以先撤离突发环境事件现场再报告：

①突发环境事件已经失控；

②个体防护装备已经损坏，危及到自身生命安全；

③发生突然性的剧烈爆炸，危及到自身生命安全。

（2）发生下列情况，指挥部必须下达应急救援、抢险队员撤离的命令：

①突发环境事件已经失控；

②发生突然性的剧烈爆炸；

③危及到救援人员生命安全的其它情况；

④应急响应人员无法获得必要的防护装备情况下必须撤离。

2、撤离方法

现场出现以下状态时全体人员应迅速撤离：

（1）在设备爆炸产生飞片，出现容器的碎片和危险废物时，身体要保持低姿态，保护好头部迅速撤离；

（2）有毒有害气体泄漏无法控制或当火灾不能控制并蔓延到厂区的其他位置，或火灾可能产生有毒烟气，溢出或化学反应产生有毒烟气时，应用湿毛巾捂住口鼻并向上（侧）风向撤离。

3、撤离前的注意事项

撤离前要做到：

①各相关的设备尽可能关闭；

②保持镇静，判明所处位置，选择撤离路线和备选路线，及时撤离；

③迅速撤离，切忌贪恋财物，重返危险境地；

④防护自身，注意避险，如用物品遮掩身体易受害部分和不靠近窗户玻璃，不要逆着人流前进，以免被推倒在地。

4、撤离要求

①生产岗位人员撤离前，应确认工艺状态情况，必要时应将设备全部停电；

②撤离时由班组长组织本班人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点；

③到达指定位置后进行人员清点等工作，人员在安全地点集合后，班长清点人数后，向应急指挥部报告人员情况；发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

5、撤离路线

一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时撤离将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员应按撤离示意图所示，沿风向上风向和箭头指示的道路方向撤离至安全地带。

6、临时安置点

临时安置场所：厂区临时安置场所在厂区北空地。

道路隔离：公司厂区周围所有交通干道。

7、人员急救措施

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医疗人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

8、社会关注区应急撤离、疏散计划

1）应急撤离步骤和指导思想

根据环境风险预测结果，当发生危险化学品泄漏，遇火源反生火灾、爆炸事故时，应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：

①根据《突发公共卫生事件应急条例》的要求，坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

②重点关注区常设专项机构、专人与建设单位办公室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。

③在发生特重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，应急救援指挥部立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故通报信息及时通过高音广播或专职信息员向受灾居民报警，杜绝明火，主要路口组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民有序、快速撤离到远离事故地点的空旷地带，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时出调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。对于老弱病残人员，应组织专业人员或车辆进行特殊保护、撤离。并要求启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。

④突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、建设单位司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。

⑤结合本公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民健康、进行安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力，安排能力较强居民作为安全协防人员，协调敏感区应急指导小组与居民群众的紧急事故处理关系。

2）本公司应急撤离方案

本公司环境风险敏感的重点关注区包括：

周边村庄：主要为距离项目最近的村庄，距离厂区最近的村庄为厂区西侧100m的大马村，1000m范围内的村庄主要为辛庄、安庄村、周闫村、沙李村、邓营村、张王堂村。

周边企业：济南皇冠油墨有限公司、立邦新型材料（济南）有限公司、济南潇屹新型建材有限公司、天诺光电材料股份有限公司。

建设单位需要与周边企业办公室保持联系，事故发生后若有影响，启动厂区的应急预案，进行联动，并由相关单位组织进行防护，必要时进行疏散撤离。

9、公司应急疏散程序

（1）疏散指挥人员首先应确定在此次事故中疏散的方向，然后按照疏散示意图标识的路线疏散人员。

（2）如果可能威胁周边地域时，指挥部应和地方政府部门联系，请求督导地方人员的疏散。

（3）确保无关人员全部疏散后，疏散指挥人员应向应急救援指挥部报告隔离区疏散情况并监守现场。

（4）应急疏散标志

①事故照明：因事故停电时应在人员密集的场所设置事故应急照明灯。

②疏散指示标志：疏散指示标志一般用箭头或文字表示，在黑暗中发出醒目光亮，便于识别。

（5）应急疏散出口

应急疏散出口应设置明显标志，提供充足的照明设施，使每个相关者都应熟悉其位置并保证畅通无阻。

（6）疏散形式

①口头引导疏散。

②广播引导疏散。

③强行疏导疏散。

### 7.2.5污染物处理

现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、中和处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有4种方法：

1、围堤堵截；如危险化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。需筑堤堵截或者引流到安全地点。防止物料沿明沟外流。

2、稀释与覆盖：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水炮向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。采用此措施时，将产生大量的事故水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，在现场释放大量水蒸汽或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

3、收容（集）：对于大型泄漏，可选择用气动隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

4、废弃：将收集的泄漏物交付有处理资质的单位处理。用消防水冲洗剩下的少量物料现场洗消水利用围堰收集后转入事故水池，尽量减少突发事件对环境造成危害。

### 7.2.6物料输送过程中泄漏应急处置

本项目液体物料绝大部分等均来自厂外运输槽车，全部由有资质单位运输；本项目只考虑在厂区内泄漏因素，主要储存风险物质为硫酸。

一、物料卸车过程中泄漏事件应急措施：

1、罐体、阀门、法兰、接管处发生渗漏、滴漏等少量泄漏情况。

1）车辆周围严禁火种，并设法消除漏点。

2）设定初始隔离区，封闭突发事件现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；

3）断开卸车管线与储罐可靠连接，停止卸车泵。

4）佩戴空气呼吸器或过滤式防毒面具，上(侧)风向进入泄漏区，及时控制或切断危险源，减少或者停止排放污染物，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生，消除环境污染。

5）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。泄漏点上游无阀门的：小量泄漏采用专用堵漏工具进行堵漏；大量泄漏，关闭泄漏点下游阀门，防止物料倒流，切断与泄漏点相连的上游设备的物料来源，对泄漏设备进行降温、降压、清洗、吹扫处理后，由设备部门进行维修操作。

6）检查突发事件区域的污水切换阀门，确认处于关闭状态(视区域内污水与消防水情况及时开启污水阀排至事故水池)；检查封堵泄漏区的防火堤或围堰的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢，造成环境污染。

7）用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。

8）无法控制泄漏时，应立即向公司应急救援领导小组报告。

2、发生大量泄漏时：

1）事故发生后，当班人员迅速佩戴好防护用品并在对事故现场实施监控后，在有专人监护情况下，进入到事故现场进行勘察，以确定事态的发展趋势，确定泄漏的具体情况。

2）事故现场在抢修堵漏处理的同时，现场监护人员根据抢险处理情况，及时与指挥部联系并报告处理情况，当事态有扩大的危险时及时上报有关部门，由指挥部决定是否请求社会支援，及时组织外部及周边人员的安全疏散和撤离。

3）危险区的隔离：发生微量泄漏的小事故，以50米为半径划定隔离区；发生中量泄漏的大事故划定半径150米为隔离区；发生大量泄漏的重大事故划定半径500米为隔离区；发生特别重大事故由公安、消防、安监等部门统一划定隔离区。

4）抢险救援措施：使用物料的管道或设备处发生泄漏：通过关闭有关阀门停止作业；供应商提供的应急措施及与本单位、承运方联系后获得的信息而采取的应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离50m，大泄漏时隔离150m，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防化服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。

5）控制事故扩大的措施：发生泄漏事故后，岗位人员及时对漏点位置、泄漏情况做出判断后，对漏点所在的管道、设备进行预先处理，采用封堵、打衬胶、箍等方法进行堵漏。本岗位人员在处理漏点的同时，及时将泄漏及处理情况汇报公司应急指挥部，由公司应急指挥部根据泄漏量的大小，决定是否紧急停车，并组织公司及周边区域人员进行撤离，以减少人员伤亡和财产损失。

6）事故扩大后的应急措施：事故扩大后，可能对厂区和周边区域造成威胁时，应立即向总指挥报告并及时调度有关岗位的停车或全厂紧急停车。总指挥根据事故的严重程度决定是否需要社会性救援。如需社会性救援，指挥部要立即向上级有关部门和友邻单位通报和救援，救援队伍到达时，要派专人联络、引导，正确疏散，并告知安全注意事项，以保障社会救援人员的安全。

7）泄漏事故的预防措施：要做好个体防护工作；按照应急指挥中心的指示向安全区疏散；应急抢险人员做好个体防护的同时进行堵漏和洗消，防止事故扩大；按照事故泄漏量的大小设置隔离区，防止无关人员进入导致人员伤害；

8）受伤人员现场救护措施：

I皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20分钟以上并用5%的碳酸氢钠溶液中和。就医。

II眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗20分钟以上。就医。

III吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

二、物料管道输送过程中泄漏事件应急措施：

紧急疏散措施：事故现场人员的清点由当班长负责，非事故现场人员由现场指挥部组织撤离。

1、法兰、管道、阀门等渗漏、滴漏等少量泄漏情况：

1）迅速撤离泄漏污染区人员至安全检查区，并进行隔离，严格限制出入。佩戴空气呼吸器或过滤式防毒面具，上(侧)风向进入泄漏区，及时控制或切断危险源，减少或者停止排放污染物。

2）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。

3）阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。泄漏点上游无阀门的：小量泄漏采用专用堵漏工具进行堵漏；大量泄漏，关闭泄漏点下游阀门，防止物料倒流，切断与泄漏点相连的上游设备的物料来源，对泄漏设备进行降温、降压、清洗、吹扫处理后，由设备部门进行维修操作。

4）检查突发事件区域的污水切换阀门，确认处于关闭状态(视区域内污水与消防水情况及时开启污水阀排至事故水池)；检查封堵泄漏区的防火堤或围堰的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢，造成环境污染。

5）用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。

6）无法控制泄漏时，应立即向公司应急救援领导小组报告。

2、大量泄漏处置措施：

1）立即停车熄火，迅速撤离人员至安全区。由于为易挥发物，大量泄漏时，空气中有毒气体浓度大，人员在撤离过程中，应戴好防毒口罩，在无防毒面具的情况下，通过弥漫区时，不能剧烈跑步，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，慢慢的朝逆风方向，或指定地点走去。

2）根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。设立警戒线。泄漏点周围100米内禁止火种、禁止汽车来往；禁止在泄漏区内使用手机；根据气象情况（风向等）来调整隔离警戒区范围。

3）立即报警。发生重大泄漏事故，应及时用车载GPS系统、手机等通信工具向公司应急救援领导小组报告（电话见领导小组名单）；同时向当地110、119或政府部门报警。

4）公司应急救援领导小组接报后，将立即启动应急救援程序进行救援。

5）应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

6）检查突发事件区域的污水切换阀门，确认处于关闭状态(视区域内污水与消防水情况及时开启污水阀排至事故水池)；检查封堵泄漏区的防火堤或围堰的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢，造成环境污染。

7）迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据；测估算污染物转移、扩散速率；必要时可请求济南市环境监测站、天桥区环境保护监测站等主管部门进行支援，对突发事件造成的危害进行监测，直至符合国家、地方环境保护标准。

8）对泄漏点采取堵漏处理，暂时无法封堵的，构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内，突发事件处理完毕后，地面用大量自来水冲洗，冲洗水通过地沟排入事故水池。

9）监测部门和应急监测人员佩戴防护器材对突发事件现场进行有毒有害、可燃气体浓度监测，确定安全卫生防护距离，及时向指挥部汇报监测结果用以指导突发事件救援，根据上级环保部门应急监测方案，协助做好现场应急监测；

10）作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离对于液体周围至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。

### 7.2.7罐区泄漏应急处置措施

1、输送泵泵泄漏

机泵（包括导淋和压力表口）若发生少量泄漏时，操作人员应立即关闭储罐出口阀门，通知班长，不可贸然靠近泄漏区域，班长组织人员佩戴全面罩防毒面具，穿工作服，并佩戴橡胶手套，必要时佩戴化学安全防护镜。不要直接接触泄漏物。应急处理时严禁单独行动，要有监护人。班长应视当时泄漏情况，请示车间主任，决定是否启动《危险化学品泄漏应急预案》。穿戴好防护用品后，将泄漏物用沙土或干燥石灰包围掩埋，防止蔓延区域过大，待漏点停止泄漏后，将现场清理恢复。若夏季发生泄漏，也可以接胶带引新鲜水，对现场进行冲洗稀释（注意水流不可过大，以免喷溅），漏点得到控制以后，将污水收入塑料废液桶内，排入废水系统。

2、管线泄漏

管线若发生少量泄漏时，操作人员应立即关闭危险源阀门，通知班长，不可贸然靠近泄漏区域，班长组织人员佩戴全面罩防毒面具，穿工作服，并佩戴橡胶手套，必要时佩戴化学安全防护镜。不要直接接触泄漏物。应急处理时严禁单独行动，要有监护人。班长应视当时泄漏情况，请示车间主任，决定是否启动《危险化学品泄漏应急预案》。穿戴好防护用品后，将泄漏物用沙土或干燥石灰包围掩埋，防止蔓延区域过大，待漏点停止泄漏后，将现场清理恢复。若夏季发生泄漏，也可以接胶带引新鲜水，对现场进行冲洗稀释（注意水流不可过大，以免喷溅），漏点得到控制以后，将污水收入塑料废液桶内，排入废水系统。

3、罐体出现裂痕

操作人员发现罐体有裂痕时，应立即撤到安全区域，通知班长，不可贸然靠近裂痕处查看，班长通知设备管理人员，并在罐周围5米半径内设立警戒区，派专人穿戴好防护用品监护，设备管理人员佩戴全面罩防毒面具，穿工作服，并佩戴橡胶手套，必要时佩戴化学安全防护镜。穿戴好防护用品后，到裂痕处查看情况，确定裂痕严重程度。同时通知工艺管理人员立即联系生产科，协调进行倒罐作业。

4、罐体出现泄漏

操作人员发现罐体有泄漏时，应立即撤到安全区域，通知班长，不可贸然靠近裂痕处查看，在罐周围5米半径内设立警戒区，派专人穿戴好防护用品监护，开启罐区喷淋吸收系统，同时班长通知工艺管理人员立即联系生产科，协调将泄漏到储罐和储罐围堰中的物料运走。班长应视当时泄漏情况，请示车间主任启动《危险化学品泄漏专项应急预案》。将储罐和围堰内泄漏物全部抽空后，进行注水处理（注意水流不可过大，以免喷溅）。

（1）若储罐及计量槽阀门发生泄漏，抢险抢修人员应在防护用品穿戴齐全的情况下将出料阀门关闭，用压缩空气把管线内的物料吹扫到车间受料槽内，并把车间受料槽上的阀门以及分布器上的阀门关闭，再把管线内的压力放到车间受料槽内、并把该成品槽内的压力排空，观察压力表放压至零，松动短节螺栓确认无压或气体冒出，更换阀门。

（2）抢险人员应穿防酸服、胶手套、胶鞋等防护用品，必要时穿重型防护服、戴自给正压式呼吸器。

（3）抢险过程中，须对泄漏点用湿毛毡覆盖，用雾状消防水喷淋，不可直接对泄漏点喷淋，容易造成稀酸加剧腐蚀，泄漏较大时，可在消防队配合下进行雾状水喷淋，防止泄漏气体迅速扩散。

### 7.2.8液相有毒有害物质泄漏

1、装置区

（1）设定初始隔离区，封闭突发事件现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；调度员应迅速用无线广播报警系统准确通知有关岗位及下风向所有人员。通报内容有：发生事故的时间、地点、风向、泄漏物名称、泄漏程度。

（2）参与应急的工艺人员根据介质毒性等情况佩戴空气呼吸器或过滤式防毒面具，上（侧）风向进入泄漏区，及时控制或切断危险源，减少或者停止排放污染物，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生，消除环境污染；

（3）线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。泄漏点上游无阀门的：小量泄漏采用专用堵漏工具进行堵漏；大量泄漏，关闭泄漏点下游阀门，防止物料倒流，切断与泄漏点相连的上游设备的物料来源，对泄漏设备进行降温、降压、清洗、吹扫处理后，由设备部门进行维修操作。

（4）对于有火灾爆炸危险的有毒物质的泄漏，在处理时要采用不产生火花的工具和穿防静电工作服，并准备好足够的消防器材。

（5）检查突发事件区域的污水切换阀门，确认处于关闭状态（视区域内污水与消防水情况及时开启污水阀排至事故水池）；检查封堵泄漏区的防火堤或围堰的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢，造成环境污染；

（6）各应急队伍使用沙土或其他吸附剂构成围栏，防止事故废水直接流入外排管道，对地面积水采取吸收、盛装措施，并将其转入事故水池；突发事件处理完毕后，地面用大量自来水冲洗，冲洗水通过地沟排入事故水池；

（7）迅速布设点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据；测量水体流速，估算污染物转移、扩散速率；必要时可请求济南市环境监测站、天桥区环境保护监测站等主管部门进行支援，对突发事件造成的危害进行监测，直至符合国家、地方环境保护标准；

（8）对泄漏点采取堵漏处理，暂时无法封堵的，使用泥沙吸收、覆盖，防止液体流入污水处理系统或挥发至大气中；

（9）监测部门和应急监测人员佩戴防护器材对突发事件现场进行有毒有害、可燃气体浓度监测，确定安全卫生防护距离，及时向指挥部汇报监测结果用以指导突发事件救援，根据上级环保部门应急监测方案，协助做好现场应急监测；

（10）遇有物料泄漏时，视不同物料性质，及时组织人员用围堰或沙土围堵或引至安全场所和容器，防止物料对当地水体和土壤造成污染；在应急过程中，应使用防爆工具避免产生火花，形成火灾、爆炸事故；在处理过程中，若出现异常声音或容器出现变形时，应组织救援人员及时撤离。

2、储罐区

（1）设定初始隔离区，封闭突发事件现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；调度员应迅速用无线广播报警系统准确通知有关岗位及下风向所有人员。通报内容有：发生事故的时间、地点、风向、泄漏物名称、泄漏程度。

（2）参与应急的工艺人员根据介质毒性等情况佩戴空气呼吸器或过滤式防毒面具，上（侧）风向进入泄漏区，及时控制或切断危险源，减少或者停止排放污染物，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生，消除环境污染；

（3）罐区泄漏时，立即确认罐区围堰内雨排阀、污排阀关闭。将泄漏物封堵在围堰内，然后根据情况进行回收，倒罐等处置。

（4）若物料无法回收，开启污排阀，将泄漏物料直接导入事故水系统收集至事故水池。

（5）物料回收后，最后可打开污排阀将罐区或原料仓库冲洗废水，收集至事故水池，由厂区污水处理站处理达标后排至山东清正新材料产业园水处理有限公司污水处理厂，经污水处理厂泵站平流沉降池后排入徒骇河。若水质情况无法排入污水处理站处理，则需委托其他具有相关处理资质的单位处理。

（6）若泄漏物料溢流进入雨排，立即确认并将车间总出口雨排阀关闭，污排阀打开，并对雨排进行水冲洗，污水排入污水系统，收集至事故水池，事故废水由厂区污水处理站处理达标后排至山东清正新材料产业园水处理有限公司污水处理厂，经污水处理厂泵站平流沉降池后排入徒骇河。若水质情况无法排入厂区污水处理站处理，则需委托其他具有相关处理资质的单位处理。

（7）储罐泄漏时，在实际操作中，围堰内液位不应超过围堰高度的2/3，以防发生溃堤危险，在液位达到1/2时，应提前预警并按预案采取相应措施处理。

（8）对于可燃物质泄漏，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源，在应急过程中，应使用防爆工具避免产生火花，形成火灾、爆炸事故；在处理过程中，若出现异常声音或容器出现变形时，应组织救援人员及时撤离。

### 7.2.9突发水体环境污染事件应急措施

公司可能发生的突发性水污染事故主要有储罐、设备泄漏或事故排放，罐区、装置区燃烧、爆炸事故消防水排放，运输管线泄漏、地下水防渗措施被破坏等事故。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围地表水、地下水环境。

（1）采取有效措施，尽快切断污染源。

（2）迅速了解事发地及下游一定范围的地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

（3）迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据；测量水体流速，估算污染物转移、扩散速率。

（4）针对特征污染物质，采取有效措施使之被有效拦截、吸收、稀释、分解，降低水环境中污染物质的浓度。

（5）严防饮水中毒事件的发生，做好对中毒人员的救治工作。

（6）对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

（7）落实三级防护体系建设。总排口安装关闭装置，正常处于关闭状态，建设足够大的收集设施。厂区内按照“清污分流、雨污分流”的原则，各车间周围布设有雨水、污水收集管线。设置手动控制初期雨水收集系统，公司雨水外排口已全部封闭，杜绝雨水及污水排出厂外。

（8）在在化学品罐区、生产装置区、化学助剂库、废酸浓缩区、红石膏暂存场四周设废水收集系统，发生危险化学品泄漏事故产生事故废水，以及厂区发生火灾爆炸事故或其它事故导致水质出现超标时，将事故废水或超标废水导入事故水池，确保发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。事故水池与污水站事故水池相连，在分析事故废水水质浓度后，应采取预处理措施，采取按浓度调节、逐步加入到污水处理系统进行处理的方式，将事故废水逐渐处理，经污水站处理达标后排放。

（9）事故状态下产生的废水由厂区污水处理站处理达标后排入排至山东清正新材料产业园水处理有限公司污水处理厂，经污水处理厂泵站平流沉降池后排入徒骇河。若水质情况无法排入厂区污水处理站处理，则需委托其他具有相关处理资质的单位处理。事故水池全部进行防腐防渗处理，对土壤及地下水影响较小。

### 7.2.10突发土壤污染事件应急处置措施

1、本公司污染土壤的途径：

（1）生产装置区、罐区、事故水池、化粪池等采取了防渗措施的场所发生事故性池底或地面渗漏，废水中的有害物质进入浅层地下水系统，并随地下水出露进入厂区外地势相对较低的地表水体或农田。

（2）固体废物外运时，散落于运输途中，雨水冲刷后进入道路两旁的农田；

（3）危险化学品在围堤外泄漏，在采用低洼处挖坑，同时做好防渗措施，杜绝下渗污染地下水。用雾化水枪往泄漏地面喷水将物料引流到坑内的方式处理的过程中易导致危险化学品渗入土壤及地下系统；

本项目生活污水经厂区化粪池预处理后经污水管网排入排至山东清正新材料产业园水处理有限公司污水处理厂，经污水处理厂泵站平流沉降池后排入徒骇河。因此，在正常生产情况下，公司不会对土壤造成污染。

2、应急处置措施

（1）采取有效措施，尽快切断污染源。

（2）在发生危险化学品泄漏事故以及厂区发生火灾爆炸事故或其它事故时，将事故废水导入事故水池。防止事故废水漫流，污染厂区内土壤。。

（3）本公司若发生土壤污染时，首先对受污染土壤进行置换，应使用简单工具将表层剥离装入容器，根据《国家危险废物名录（2016）》，其转移过程不按危险废物管理，经接受地县级以上环境保护主管部门同意，按事发地县级以上地方环境保护主管部门提出的应急处置方案进行转移；其处置或利用过程可不按危险废物废物进行管理，按事发地县级以上地方环境保护主管部门提出的应急处置方案进行处置或利用。

（4）若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物理、化学或生物方法消除，如对地表干封闭处理、地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。

（5）土壤环境污染事故紧急处置后，及时进行现场清理工作，根据环境污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留物，防止二次污染。

（6）对受破坏植被进行恢复，保证绿化面积和成活率。

（7）委托有资质单位对特征污染物进行灾后监测，消除潜在危害。

（8）对于受污染的土壤，土壤环境污染应急小组各成员单位进行商榷，制定受污染土壤的生态修复措施，及时持续的进行土壤修复，确保土壤各物质指标达到标准值。

### 7.2.11危险化学品泄漏污染事件的应急处置措施

泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分：

1、泄漏源控制

①操作工发现物料异常泄漏，立即通知值班领导（车间主任）；

②值班领导立即到事故现场查看事故情况，确定事故等级；并立即向总指挥报告；

③总指挥立即根据事故状态启动相应等级的应急救援预案；

④应急队员在接到应急抢险任务时立即穿戴好正压式空气呼吸器和防化服赶赴事故现场；

⑤储存罐罐体因腐蚀出现裂缝发生泄漏，应迅速检查围堰出水阀是否正常关闭（正常为关闭状态，只在下雨天用于排水是方可打开）。

⑥易燃气体、可燃液体发生泄漏时，立即切断罐区电源，并禁止明火，防止发生火灾。如果不慎发生火灾，执行火灾应急救援预案。

2、泄漏物处理

（1）少量泄漏用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物（如沙子、泥土），并放在容器中等待处理；

（2）大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法，并采取以下措施：

①立即报警：通讯组及时向环保、公安、卫生等部门报告和报警；

②现场处置：在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区，组织群众撤离，消除事故隐患；出现人员中毒昏迷时，立即启动中毒窒息应急救援预案。

③紧急疏散；警戒组建立警戒区，将与事故无关的人员疏散到安全地点；

④现场急救：救护组选择有利地形设置急救点，做好自身及伤员的个体防护，防止发生继发性损害；

⑤配合有关部门的相关工作。

（3）泄漏处理时注意事项：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

②严禁携带火种进入现场；

③应急处理时不要单独行动。

（4）供应部长立即联系危险化学品专用车辆。

（5）在危险化学品车辆到来的时间内，生产运营部应在现场安装物料泵并接好管线。接线时注意防爆要求。

（6）危险化学品车辆到来后，通过物料泵将围堰内的物料输送至危险化学品车辆中。

（7）剩余物料用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物（如沙子、泥土），并放在容器中等待处理；

（8）事故现场经过以上措施清理后，将物料罐和地面用大量清水冲消干净，无水不得直接排至地沟中，应进入本厂污水收集系统。

（9）事故处理完毕，由安全部组织查找事故原因，并向上级主管部门进行汇报。

危险化学品泄漏事故被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

如果泄漏物为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入厂区污水处理站处理。

### 7.2.12火灾、爆炸事件处置措施

（1）当运行人员发现装置着火时，停止生产设备，要沉着冷静，及时汇报。检查系统是否处于安全状态；通知中控室停原料，关闭电源；关闭所有电机，并切断与生产系统联系的进出口阀门；

（2）灭火时根据着火地点及火情选择采用雾状水、干粉灭火器、干砂灭火；

（3）燃烧后会产生有毒气体，灭火时戴防毒面具；

（4）火灾扑灭后，对现场进行处理；

（5）当事故得到控制以及危险消除后，应对现场进行查看、洗消，确认不会再发生事故时，领导小组组长命令停止预案；

（6）事故终止后，组长组织各成员参加事故调查，查明事故发生原因，并研究制定防范措施，同时将调查报告上报上级领导。同时组织各部门、车间制定抢修计划，组织抢修，尽快恢复生产；

（7）其他具体对策

①冷却防爆：冷却防爆是消防队到场时的首要任务。如果到场时，装置的全部或局部及地面均在燃烧，应先设法用泡沫扑灭地面火灾，并在地面及邻近沟槽表面喷射泡沫，抑制流淌火灾实施泡沫覆盖保护，在此基础上对事故装置及邻近设备可用水实施从上至下的全方位冷却。

②关阀断料：关阀断料是减轻或消除化工装置事故危害的有效手段。实施关闭断料战术（工艺）措施时，应摸清阀门的位置和形状，物料的数量和反应时流速、阀门关阀时的技术要求（如速度、方向等），并在工厂技术人员参与下进行。

③堵漏疏转：堵漏与疏转是化工灾害控制的两种手段。在对装置实施全方位冷却的同时，应设法对泄漏部位实施堵漏。堵漏时应根据泄漏装置（管道）的具体情况，选配堵漏工具和堵漏胶。目前常用的不带压堵漏技术有焊接堵漏、粘接堵漏、压按堵漏等三种。将物料安全转移，在生产装置中，可以采用排空管、回收管将物料安全转移到其他生产装置或回收槽（罐）；

④侦检测爆：侦检测爆的目的是了解掌握可燃气体浓度，随时为应急抢险人员提供现场危险指数，为指挥决策提供依据。通过检测确定危险等级，实施安全警戒。侦检应保持不间断，至少每半小时要将侦检信息通报指挥部。有条件的，应在不同方向，尤其是下风、侧下风架设固定检测点，通过有线、无线网络随时向指挥部提供检测情况；

⑤充分利用固定灭火设施扑灭初期火灾：化工装置设置的固定灭火设施是用于控制和扑救初期火灾的重要设施，只要这些设施在火灾或爆炸发生后未遭到损坏，就应充分地加以利用，这往往是以快制快，及时控制火势，防止发生爆炸，赢得灭火时间，掌握火场主动权的关键。

### 7.2.13中毒和窒息、化学灼伤事故现场处置

1、发现中毒人员后营救人员必须戴好个体防护，在确保自身安全的情况下组织营救，并封锁现场。

2、迅速将中毒人员脱离现场，置于通风新鲜空气处，脱去被污染衣着，用流动清水冲洗身体污染部位。

3、迅速将受伤人员转移至安全区域，进行必要的急救，并视情况严重程度及时拨打120急救电话。

4、对在事故中窒息人员立即将其抢救至安全处，采用心肺复苏术进行抢救，置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏停止者立即进行胸外心脏按压；昏迷患者应平卧且头偏向一侧，并在头部及四肢大血管处放置冰袋，可将体温降至32℃左右，以延缓脑细胞死亡。一旦判定呼吸、心跳停止，立即捶击心前区(胸骨下部)并祛除病因，采取以下步骤进行：

（1）常采用仰颌抬头法，确保呼吸道畅通及判断有无呼吸。

（2）解开上衣，暴露胸部，松开裤带；急救者位于病人一侧，一手插入颈后向上托起，一手按压前额使头后仰，颈项过伸，用手指去除口咽内异物，有活动假牙应去掉。

（3）将耳贴近病人口鼻，面对胸部，倾听有无呼吸声，观看胸部起伏，确认呼吸停止。

（4）口对口呼吸

（5）急救者将压前额手的拇、食指捏闭病人的鼻孔，另一手托下颌，将病人口张开，作深呼吸；

（6）用口紧贴并包住病人口部吹气，看病人胸部升起方为有效；

（7）脱离病人口部；

（8）放松捏鼻孔的拇、食指；

（9）看胸廓复原；

（10）感到病人口鼻部有气呼出；

（11）连续吹气2次，使病人肺部充分换气。

### 7.2.14尾气处理设施非正常运行处理措施

厂区废气污染物主要是二氧化硫和三氧化硫，为防止污染物超标排放，在启动生产设施之前要先启动环保设施。在硫酸生产装置开停车时由于吸收酸的浓度低，如不采取措施会造成周围环境中的大气污染，因此在开停车时应以氨水进行洗涤，以避免硫酸雾和二氧化硫的超标排放。如废气治理设施发生故障，则采取以下措施：尾气产生车间立即停车；抢修设备，最短时间恢复开车；上报当地环保部门，根据气象条件及对周围环境影响程度相机处理。

如雷蒙磨、闪蒸机、气粉机处的布袋除尘器发生故障如停电、布袋破裂等，都会引发除尘效率下降，加重区域的TSP污染程度。因此布袋除尘器采应用备用箱体，一旦布袋破裂，立即启动备用箱体。

根据环评分析，出现尾气设施非正常运行情况主要影响范围为本车间区域内工作人员。

（1）发生停电时及时转换电力线路；

（2）项目生产装置区对冷凝系统认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性；

（3）调度通知DCS控制室，密切注意现场有毒有害气体报警设施数据，同时通知邻近岗位，停止动火，组织减少下方向人员出入。

（4）故障修复时间较长时，进行倒罐作业，减少储罐储存量。

（5）尾气吸收系统根据情况采取适当措施：

①若泵机停电，及时通知电工检查，迅速通电；

②若泵机损坏，立即开启备用泵，并通知维修人员及时检修；

③泵机管线损坏，立即开启备用泵，并及时通知维修人员进行检修；

④水槽液位低，立即倒罐、倒泵，并及时通知管理人员检查原因，补充水洗塔水洗用水

### 7.2.15危险废物泄漏污染事件应急措施

1、技术性预防措施

（1）贮存罐区配备有专业知识的技术人员，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

（2）危废入库时，严格检验入库数量。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

2、管理及操作环节风险预防措施

（1）按照制定的计划对设备进行定期检查、维护和保养，建立设备情况记录卡，对重要设备、仪器每天用检查表进行记录，确保设备正常运行。

（2）制定了严格的安全生产管理制度和操作规程，新学员上岗前全部经过厂区技术培训，经考试合格后方可独立进行操作。

（3）公司安排厂内技术人员定期培训，交流技术经验，提高员工安全生产意识。

（4）公司制定安全生产奖罚措施，奖励严格按照操作规程工作的职员，并对违规操作的职员进行相应处罚，激励职工进行安全生产。

（5）企业安全生产采取分级负责制，由总经理至基层管理人员层层细化责任，将具体责任落实到位，确保生产安全。

（6）加强职工安全生产维护，车间内为职工配备工作服、防腐服、防腐手套、眼镜等防护用品，车间配备常用救护药品。

（7）公司对厂区内各危险装置如罐区均进行了危险标识，防止人员误入引发事故。

### 7.2.16极端天气或不利天气应急措施

根据评估报告，最大不利天气情况为暴雨，雨季容易造成雨水进入污水系统的情况，导致污水池超过警戒线，有发生外溢的倾向，并增加污水处理系统运行负荷。或罐区、装置区物料泄漏被雨水带入外环境，导致地表水超标。

1、雨季时，保证车间污水收集池有足够容积，不容易发生外溢。熟知雨污管线走向及开闭阀门；

2、若车间装置区和罐区发生物料泄漏时，当班操作工应立即生产运营部，生产运营部应会同相关车间工作人员对厂区直接通道进行全面检查

3、若有雨水进入污水系统的现象，立即组织人员用黄土进行隔离，然后用沙袋砌筑围堰，进一步控制雨水进入污水处理系统，并开启项目部处雨水收集泵。

## 7.3应急监测

### 7.3.1应急监测要求

突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。

应急监测组第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。公司监测人员利用应急监测设备进行自行监测，不能监测的因子由外部监测单位进行监测，并出具监测报告，本项目泄漏时主要大气污染物特征因子为颗粒物、氟化氢、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾（硫酸、三氧化硫）；水污染物监测因子为pH、COD、氨氮、氟化物；针对火灾、爆炸产生的大气特征污染物为CO。

根据监测结果综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。

建设单位本身不具备监测能力，监测方式为委托有资质的单位开展。

### 7.3.2应急监测明细

1、监测项目（根据泄漏物质的实际情况确定）

环境空气监测：主要监测污染物包括颗粒物、氟化氢、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾（硫酸、三氧化硫）等。

地表水监测：pH、COD、氨氮、氟化物。

地下水监测：pH、COD、氨氮、氟化物。

土壤监测：pH、镉、砷、六价铬、铬、铜、汞、铅、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

2、监测频次

事故发生后尽快进行监测，事故发生1小时内每15分钟取样进行监测，事故后4小时、10小时、24小时各监测一次。

3、监测点位

大气污染物监测：发生火灾或爆炸后，泄漏物质均为无组织排放。上风向设置1个监测点，下风向、厂界外安全距离设3个监控点。监测点位根据监测时的风向适时调整，取周界外浓度最高点为监测浓度。监测3天，每天监测4次。并在最近的村庄（厂区西侧100m的大马村）设一个监测点。

地表水监测：厂区污水处理站总出水口。

地下水监测：地下水监测点主要设在厂区附近。根据本地地下水的流向由西南向东北，在上游设置一个监测点，在项目区和地下水下游设置一个监测点。

土壤监测：以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点，在周围农田进行采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。

4、应急监测方法

大气各监测因子按照国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气监测技术规范》（大气部分）的要求进行采样，分析方法按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定进行监测分析。

水样采集、保存及分析方法按照《水和废水监测分析方法》（第四版）、《地表水环境质量标准》、《环境影响评价技术导则 地表水环境》、《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-85)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)和《环境水质监测质量保证手册》，以及国家标准分析方法进行。

土壤采集、保存及分析方法按照《土壤环境监测技术规范》、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及国家标准分析方法进行。

### 7.3.3采样和现场监测的安全防护

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）。进入泄漏事故现场的应急监测仪器设备（包括附件如电源等）进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

### 7.3.4应急监测物资日常管理

用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转，采购服务应选择合格的供应商。

## 7.4应急终止

### 7.4.1应急终止的条件

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值内；且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，而无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的长期后果趋于合理且尽量低的水平。

### 7.4.2应急终止的程序

（1）经现场连续跟踪监察，环境污染事件已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物质指标已达到国家规定标准的前提下，现场救援指挥部确认终止时机，经现场应急救援指挥部核查后，按突发环境事件的响应级别，现场救援指挥部下达应急终止命令。

（2）事件救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；同时，用电话等通讯工具向本公司干部职工、相关单位和周边社区行政部门告知事件危险已解除。

（3）现场救援指挥部确认终止时机，或事件车间单位提出，经现场救援指挥部批准；

（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，监测部门继续对大气和外排水质进行环境监测；环保部根据监测数据对环境进行评价。

## 7.5应急终止后的行动

### 7.5.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。

（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；

④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。

### 7.5.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

### 7.5.3撤离方案

（1）撤离条件

发生以下情况时，应急救援、抢险人员应立即撤离现场：

①事故已经失控；

②发生突然性的剧烈爆炸；

③危及救援人员生命安全的情况；

④应急响应人员无法获得必要的防护装备的情况下。

（2）撤离方法

在设备发生爆炸产生飞片，出现容器的碎片和危险物质时，身体要保持低姿态，保护好头部迅速撤离；

有毒有害物质泄漏无法控制或者当火灾不能控制并蔓延到厂区其他位置，或者火灾可能产生有毒烟气，溢出或化学反应产生有毒烟气时，应用湿毛巾捂住口鼻并向上风向撤离。

（3）撤离要求

生产人员撤离前，应确认工艺状态情况，必要时应将设备全部断电；

撤离时由班组长组织本班人员有秩序地疏散、疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

### 7.5.4应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急领导小组，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

环境应急领导小组根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供领导小组决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。

（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：

①提出现场应急行动原则要求；

②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

### 7.5.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施；

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防；

（3）对事故应急预案进行调整及修改；

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

### 7.5.6事件扩大后的应急措施

如发现事故由扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急领导小组上报济南市生态环境局天桥分局，请求准备或批准启动天桥区应急指挥程序。

当突发事件的事态进一步扩大，预计难以实施有效处置时，应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。

### 7.5.7应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应急组织相关部门应认真总结、分析、吸取事故的教训，及时进行整改。

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 8后期处置

## 8.1善后处置

### 8.1.1事故现场保护

事故得到控制后要尽可能的对事故现场进行保护，避免非工作人员破坏事故现场，影响正常生产恢复，以利于事故原因的调查和事故责任的落实。要做好以下二点：

（1）在事故地点或事故原因未完全确定以前，事故现场不能破坏或废除，也不准对无关人员开放，以保证获得正确的第一手资料，便于对事故原因的调查分析；

（2）凡与事故有关的物体、痕迹和现场状况都不得破坏、移动或清洗。为抢救受伤人员需要移动现场某些物体时，必须对事故现场按原状做好标记。发生重大伤亡事故的现场，须经事故调查组同意，才能予以清理。

### 8.1.2善后处置措施

1、后勤组应按有关政策、法规、规定做好受害人员的安置工作，并给受害者提供心理及司法援助。

2、后勤组应对征用的物资和劳务、外部应急救援组织给予一定的补偿。

3、各应急专业组对环境污染事故的基本情况进行定性和定量分析，对整个事故进行评估。后勤组协助对相关资料进行汇编，包括决策记录、信息分析，进行工作总结，形成事故调查报告。

4、协助济南市人民政府做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

5、资料的保存，将事故处理过程中视频资料、实物、事故发生前后的操作记录以及有价值的线索进行收集、整理、保存，以备后用。

6、制定事件后的环境恢复措施，污染物的收集、现场清理与处理，尽快消除事件的环境影响。

### 8.1.3事故现场的洗消

1、现场洗消的方式、方法

（1）安全部安排人员对事故区进行清理，原则上从外到内、从上到下进行清理，轻拿轻放，不准出现推拉、硬拽、磕碰、摩擦等危险举动。

（2）清理过程中注意衍生事故隐患，发现可疑现象立即停止清理并及时上报。

（3）各人员重点加强对泄漏部位或防火部位的监控，对可能引发泄漏或火灾事故的信息应及时警戒并向上汇报，不得擅自处理。

（4）各疏散通道确保畅通无阻。

（5）作业前，安全部及相关负责人要对员工进行安全作业宣讲。

2、现场清理组织

清理措施由应急救援“指挥领导小组”研究批准后，由事故车间主管领导负责组织本车间人员及消防组、抢救救灾组参与进行现场洗消，安全部监督落实。

### 8.1.4二次污染的防治方案

a) 少量残液：用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸咐，收集后作技术处理或视情倒至空旷地掩埋；对与水反应或溶于水也可视情直接使用大量水稀释，污水放入污水处理系统；

b) 大量残液：用防爆泵抽吸事故池，集中处理；

c) 在污染地面洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

d) 清点人员、车辆及器材；撤除警戒、做好移交，安全撤离。

e）消防废水通过构筑围堰等方式引入事故池中，对水质进行检测，排入污水处理设施进行处理。

f）进一完善装置区围堰，确保事故状态下的洗消废水不出厂界。完善盐酸罐区的围堰并做好防腐。

### 8.1.5生态环境的恢复与重建

灾后及时对事故废水进行处理，达标后外运至有相关资质的污水处理单位处理；受污染的土壤要进行防渗、防流失处理，使用简单工具将表层剥离装入容器，根据《国家危险废物名录（2016）》，其转移过程不按危险废物管理，经接受地县级以上环境保护主管部门同意，按事发地县级以上地方环境保护主管部门提出的应急处置方案进行转移；其处置或利用过程可不按危险废物废物进行管理，按事发地县级以上地方环境保护主管部门提出的应急处置方案进行处置或利用。若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可用物理、化学或生物方法消除，例如对地表干的封闭处理，地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水，让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法；对于受损的植被要及时恢复，保证绿化面积和成活率；对被污染的水体，污水抽吸干净后更换清洁水质，逐渐恢复水体生态自然环境。

突发环境事件结束后，要抓紧时间查明事故中受损设备、生产装置、厂房等，购置新设备，整修厂房，保证在较短时间内恢复正常生产，减少经济损失。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。

## 8.2应急终止

1、终止条件：

凡符合下列条件之一的，即满足应急终止条件。

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能；

（3）事件造成的危害已彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）事件发生后产生的污染物全部合理合法处置，对周边环境敏感区不造成影响。

2、终止程序：

（1）经现场连续跟踪监察，环境污染事故已消除或污染源已得到有效控制，主要污染物质指标已达到国家规定标准的前提下，现场救援指挥部确认终止时机，经现场应急救援指挥部核查后，按突发环境事件的响应级别，现场救援指挥部下达应急终止命令。

（2）事故救援工作结束时，现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；告知相关单位和周边保护目标事件危险已解除。

3、现场取证：

恢复现场前，进行必要的取证工作，将取证材料移交事件调查组。

4、总结上报：

应急结束后，按照要求上报事件情况，并向事件调查组移交相关材料，做好事件工作总结报告。

## 8.3调查与评估

1）调查评估

（1）事故发生后，应根据事故的级别及时成立事故调查小组，对事故发生的原因进行调查和分析。安全部负责收集有关资料并存档。

（2）事故调查小组应积极配合上级事故调查组开展事故调查工作，任何组织或个人不得阻挠。

（3）事故调查清楚后，事故调查小组应及时写出事故调查报告报事故应急领导小组。

（4）根据事故调查报告，事故应急领导小组应及时按照事故“四不放过”的原则，进行处理。

（5）突发环境事件应急救援结束后，应急指挥部分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，对应急预案进行评审及抢救过程应急能力评估，并就有关内容进行补充和完善。

（6）经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚。

2）报告制度

严格按《国家环保总局<环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法>（试行）》要求落实报告制度。

（1）一般（IV级）突发环境事件，事发地环境保护行政主管部门应在发现或得知突发环境事件后1小时内，向同级人民政府和上一级环境保护行政主管部门报告。

较大(Ⅲ级)、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件，市(区)、县级环境保护行政主管部门应当在发现或得知突发环境事件后1小时内，报告同级人民政府和省级环境保护行政主管部门。省级环境保护行政主管部门在接到报告后，除认为需对突发环境事件进行必要核实外，应当立即报告国家环境保护总局。需要对突发环境事件进行核实的，原则上应在1小时内完成。

特别重大（Ⅰ级）突发环境事件，事发地环境保护行政主管部门在依照本条前两款规定报告的同时，应当向国家环境保护总局报告。国家环境保护总局在接到重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件报告后，应当立即向国务院总值班室报告。

（2）当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告应当写明初步判断的可能等级。随着事件的续报，可视险情核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

（3）突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在发现和得知突发环境事件后上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

（4）突发环境事件可能波及相邻市级行政区域的，区生态环境分局应当在向市生态环境局报告的同时，及时通报可能波及的其他区环境保护行政主管部门。

（5）在突发环境事件信息报告工作中，各级环保部门不按照规定报告或者报告中弄虚作假，致使事故扩大或者延误事故处理的，按照有关规定，由其所在单位或者上级主管机关对有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

# 9应急培训和演练

## 9.1培训

（1）生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级环境污染事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每年不少于4学时。

（2）应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为环境污染事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

培训时间：每年不少于6学时。

（3）应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就厂区环境污染事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年2~4次。

（4）周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故涉及到的区域都能对环境污染事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解；并掌握紧急疏散程序、步骤等。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座、疏散联系等。

时间：每年不少于2次。

## 9.2演练

为保证应急救援领导小组和各应急小组在一旦出现环境污染事故时，能正确的指挥和有效的实施抢险，本单位根据《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部令 第2号 2019年9月1日起施行）》要求组织应急预案演练。各应急保障队伍要加强业务技术的学习培训，掌握针对危险目标的抢险技术，并组织专项训练演习和综合训练演习。

1.演练准备

（1）经应急指挥中心总指挥同意，由指挥中心办公室下发开展演练活动的通知。

（2）各有关部门、单位上报参加人员名单。

（3）办公室负责统计参加人员及演练所需材料的准备工作。

2、制定演练计划

突发环境事件应急救援预案的演练，作为培训的内容，在培训后进行。进行演练前，做好计划，计划中表明演练对象，准备好所需要的器材、设施，对涉及的单位和人员下好书面通知。演练结束后由指挥部各成员组成评审小组，对应急救援预案进行评审。

3、演练频次

根据《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》要求，公司每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。同时根据文件要求，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地先寄以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部分。

4、演练项目

重点加强业务技术的培训，掌握针对危险目标的抢险技术，并组织单项演练和综合训练演习。

5、单项演练

（1）现场急救演练。及时恢复伤员的呼吸和心跳，是保证伤者维持生命的关键。每名抢险人员都必须学会现场抢救人员的一般知识。

（2）报警和通报训练。演习前预先通知各单位做好准备，报警信号、报警电话、手机等保持畅通，按照约定的信号逐个演习。

（3）进入现场速度的训练。各职能队伍急救器械等必须装备齐全，以检验其应急水平。

（4）洗消的训练。主要消除环境、设备和人体的污染。

（5）交通管制，人员疏散训练。

（6）事故危害程度估算训练等。

6、事故综合演练

由事故应急指挥中心具体设置事故的等级及相应的危害范围，按预定的内容方案组织抢险演习。

参加演练人员可分为两部分，一是环境污染事故应急救援的演习者，占全部人员的90％以上。从指挥员到参加应急行动的每一个专业队成员都必须是现职人员，即将来可能与事故和应急救援直接有关者。另一部分为演习评价人员，分工对演习的每一个程序进行考核评比，演习后与演习者共同进行讲评与总结，提供整改意见，使方案更合理。

演练模拟实战需要，每一名指战员应根据指挥部设置的事故等级明确各自的职责，落实组织措施。首先由指挥部下达预备信号，由设定的事故单位向指挥部报告事故的具体情况，指挥部根据危害程度，按应急反应信号规定发出信号。各应急救援队在接到信号后，立即携带有关器材到达指定地点集合待命。指挥员下达应急救援任务，明确事故的发生时间、地点、原因、性质、规模、联络信号、注意事项和现场指挥员的位置等科目，然后实施应急演习。

（1）抢险组进入现场，查明有毒、有害物质的性质、事故发生的部位及原因，提出具体的堵漏和抢修措施，抢救伤员，查明事故的扩散范围，根据风向将可能扩散区的人员到疏散到安全位置。

（2）抢险组首先采取有效措施，控制事故的蔓延。

（3）洗消组在灭火完成后根据现场污染情况及时对设备、厂房及道路进行清洗，消除污染。

（4）医疗救护组应立即救护伤员和中毒人员，根据伤员的症状及时采取相应的急救措施，重症患者及时送医院救治。

（5）抢修组应迅速切断事故源，防止事故扩大，同时对受损的设备进行抢修。

（6）指挥部派出的指挥员应始终在现场，根据演习的进度调整部署，并根据需要，请求相关部门及周边企业支援。

（7）全部演练项目完成后，指挥部应根据情况发出解除报警信号，组织演习人员、评价人员进行总结，提出更合理的演练方法。一线专业队员应提出意见和建议，以便进一步修订预案。

（8）演习的时间宜选择在白天，并确保演习的安全。

7、演练总结及预案修订

每一次演练后指挥部办公室应及时演练情况进行总结，对应急预案是否得到全部检验进行确认，并对存在的缺陷进行必要的修正，修订后及时通知相关人员。

要通过各种训练和演习，把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务做好应急救援工作，及时有效地排除险情，控制并消灭事故，抢救伤员。

# 10奖惩

## 10.1奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中有功人员，应依据有关规定给予奖励。

## 10.2责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中事故责任人及造成损失的人员，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

## 10.3预案修订

本预案由公司环保部及各相关单位共同编制制定，预案在执行过程中遇到的具体问题由公司环保部负责解释。

突发环境事件应急预案至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。在下列情况下，应对应急预案进行及时更新：

（1）日常应急管理中发现预案的缺陷；

（2）训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

（3）组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

（4）应急设备和救援技术发生变化；

（5）企业厂址、布局、原材料、危险化学品、生产工艺发生变化；

（6）有关法律法规和标准发生变化。

## 10.4地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关部门的交流与合作。

## 10.5预案备案

本预案报济南市生态环境局天桥分局备案。

# 11保障措施

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据归口应急队的职责及时对应急救援物资进行补充、完善，所需资金直接报总经理审批。

## 11.1经费及其他保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报总经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由总经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。

## 11.2应急物资装备保障

公司应急指挥部对公司存在的可能诱发突发事件的危险部位，配备应急现场抢险救援必需的抢险设备。发生事故时，可以立即调度应急抢险专用工具、设备，进行抢险救援。以上应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥中心统一调配使用，确保抢险设备随时处于临战状态。应急物资装备见下表。

表11.2-1  应急物资装备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | 65 | 套 | 439 | 钛白一二三车间、硫酸、锅炉房、成品库、办公区 | 各车间安全员 |
| 2 | 室外消火栓 | 100-65 | 套 | 80 | 生产区、办公区 | 安全部安全员 |
| 3 | 灭火器 | 各型号 | 具 | 1158 | 操作岗位及重点防火区域 | 各车间安全员 |
| 4 | 应急救援柜 | / | 个 | 20 | 各生产车间值班室 | 各车间安全员 |
| 5 | 胶衣（耐酸碱） | / | 套 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 6 | 胶靴（耐酸碱） | / | 双 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 7 | 长管呼吸器 | / | 套 | 17 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 8 | 有机面罩 | / | 个 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 9 | 防尘口罩 | / | 个 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 10 | 防护眼镜 | / | 副 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 11 | 安全带 | / | 条 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 12 | 耳塞 | / | 条 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 13 | 洗瓶 | / | 个 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 14 | 强光手电筒 | / | 个 | 22 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 15 | 耐酸手套 | / | 副 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 16 | 安全帽 | / | 个 | 40 | 各生产车间值班室 | 各车间安全员 |
| 17 | 正压式呼吸器 | / | 套 | 17 | A/B/C主装置各3套，水处理车间、锅炉车间各1套，硫酸车间4套，微型消防站2套 | 主装置、硫酸车间安全员 |
| 18 | 救援担架 | / | 个 | 1 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 19 | 消防战斗服 | / | 套 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 20 | 消防员呼吸器 | / | 具 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 21 | 佩戴式防爆照明灯 | / | 盏 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 22 | 自救式呼吸器 | / | 具 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 23 | 方位灯 | / | 盏 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 24 | 救援三脚架 | / | 个 | 7 | 主装置、锅炉、硫酸、水处理、微型消防站各1个 | 各车间安全员 |
| 25 | 分水器 | / | 个 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 26 | 安全绳 | / | 条 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 27 | 绝缘断线钳 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 28 | 消防扳手 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 29 | 消防桶 | / | 个 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 30 | 消防斧 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 31 | 消防掀 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 32 | 消防水带 | / | 条 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 33 | 消防水枪 | / | 个 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 34 | 撬棍 | / | 根 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 35 | 应急医疗箱 | / | 个 | 17 | 主装置、硫酸、水处理、各2个，微型消防站、维修、调度室、运输、锅炉、仓储、运营维护各1个 | 各车间安全员 |

## 11.3应急队伍保障

1、内部人力资源保障

明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。根据车间和公司的作业性质，危险源及倒班人数等现状，组建应急救援队伍：

（1）应急救援指挥部下设通讯联络组，由郭海强等人员组成，随时向总指挥、副总指挥汇报，负责按指挥部命令进行上、下级的联系，做好抢险工作的记录，协助检查预案，执行情况，根据技术人员的意见，随时向指挥部汇报。负责现场通讯和对外联系（随时听从现场指挥，是否拨打119报火警和拨打120急救电话，以及与其他相关部门联系），保证信息畅通。

（2）应急救援指挥部下设安全警戒组，由杨立杰等人员组成，负责安全保卫，事故现场警戒区域划分，布置警戒线，疏散周边群众和车辆，根据事故情况对门口交通进行交通管制和进出厂区人员的控制，限制人员车辆进入。负责事故现场抢险工作中的秩序维持，禁止无关人员误入扩散区，并保护好现场。

（3）应急救援指挥部下设应急抢险组，由蔡秋俊等人员组成；负责事故现场可能发生的火灾的扑救及堵漏工作。担负查明毒物性质，提出补救措施，抢救伤员，指导疏散群众，具体实施抢救方案，防止事态扩大。对事故现场进行抢险清理，消除灾害及灾害物质。

（4）应急救援指挥部下设医疗抢救组由医院院长李莹及医务人员组成，负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打120，配合护送转移伤员。

（5）应急救援指挥部下设后勤保障组，由王俊清等人员组成，负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合各组工作。负责担负应急救援器材、防护器材及消防器材等的准备及协助工作及饮水供应，疏散物资管护，以及伤员送院治疗相关费用，手续等工作。

（6）应急救援指挥部下设应急监测组，由质检部部长邢兆明及化验室人员组成，负责对事故周围的环境进行取样监测分析，根据当前风向确定安全卫生防护距离，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。协助应急抢险组对事故现场进行抢险清理，消除灾害及灾害物质。

（7）应急救援指挥部下设消防灭火组，由宗慧等人员组成，一般、较大事故由公司安全部组成，担负灭火、洗消和抢救伤员的任务；重大、特大事故由区消防队及公司安全部组成，担负灭火、洗消和抢救伤员的现场治安、警戒、指挥群众疏散。

事故应急救援队伍是应急救援的骨干，应将业务熟练，无职业禁忌症的人员编入抢险抢修队。有效的工程抢修是控制事故，消灭事故的关键，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的前提下，以最快的速度及时堵漏排险，消灭事故，减少损失。

2、外部人力资源

公司与周边企业保持良好互助关系，事故状态下可依托济南皇冠油墨有限公司、立邦新型材料（济南）有限公司、济南潇屹新型建材有限公司、天诺光电材料股份有限公司应急支援，另外支援消防队有济南市消防支队和市属各区区消防队，医疗队伍包括济南市第四人民医院、山东省立医院，监测队伍包括天桥区环境保护监测站和济南市监测站。

## 11.4通讯与信息

### 11.4.1外部通讯保障

表11.4-1  外部应急救援联系电话

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 天桥区人民政府 | 0531-85872555 |
| 济南市生态环境局天桥分局 | 0531-85872555 |
| 济南市生态环境局 | 0531-66608600 |
| 济南市应急管理局 | 0531-66608362 |
| 济南市公安局 | 0531-66666110 |
| 济南市消防局 | 0531-87937757 |
| 山东消防公安总队 | 0531-85124000 |
| 济南市公安消防支队 | 0531-86115128 |
| 山东省环境监测中心 | 0531-66226215 |
| 济南市环境监测站 | 0531-66572000 |
| 济南市第四人民医院 | 0531-81313621 |
| 山东省立医院 | 0531-87938911 |
| 火警电话 | 119 |
| 急救中心 | 120 |
| 公安指挥中心 | 110 |

### 11.4.2内部通讯保障

公司应急咨询服务电话（24小时值班联系电话）：0531-67612777，0531-67612722。

表11.4-2  内部应急救援联系电话

| 姓名 | 职责 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李涛 | 总指挥 | 总经理 | 15966654710 |
| 张浩 | 副总指挥 | 总经理助理 | 1555315556 |
| 郭海强 | 通讯联络组组长 | HSE总监、环保部部长 | 15554125663 |
| 蔡秋俊 | 应急抢险组组长 | 安全部部长 | 18605311129 |
| 王俊清 | 后勤保障组组长 | 行管部部长 | 13153165656 |
| 邢兆明 | 应急监测组组长 | 质检部部长 | 18653150995 |
| 李莹 | 医疗救助组组长 | 医院院长 | 15588815765 |
| 杨立杰 | 安全警戒组组长 | 生产运营部部长 | 18660135887 |
| 宗慧 | 消防灭火组组长 | 安全部副部长 | 13864022652 |
| 公司应急咨询服务电话（24小时值班）：0531-67612777，0531-67612722 集团公司应急办公室电话（365天24小时值班）：010-82676988，010-82677803；传真：010-82677088 |  |  |  |

## 11.5制度保障

（1）建立健全各种环境保护规章制度，落实安全生产和环境保护责任制；

（2）加强操作规程和巡检制度的执行力度，严格执行操作规程和阀门挂牌、储罐卡尺收料等规章制度，避免误操作。

（3）严格遵守工艺纪律，做到液位不超高、超温、超压，做好日常管线泄压工作。按时巡检，按时检尺，并对手检尺与仪表检尺进行核对。

（4）操作人员应该熟悉所辖区域的生产情况，对生产装置的异常变化引起重视，及时查找原因，排除险情。

（5）加强对生产设施、环保设施及安全附件的日常检查，保证安全环保设备、设施、器材的有效使用。

（6）定期进行安全环保检查，强化安全环保教育。

## 11.6技术保障

建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

## 11.7车辆保障

在应急事件发生后，应急救援运输保障领导组听从应急救援指挥部的指挥，积极配合应急救援指挥部下发的各项指令，统一调动公司车辆进行应急救援。在应急情况下临时调用周边企业其他应急车辆进行应急救援。

纪律要求：

1、24小时值班制度，并随时与应急小组保持联系或电话畅通，确保在紧急情况下车辆调度及时到位；

2、执行应急任务的车辆，必须是经检测合格、车辆技术状况达二级以上，按规定投保各项保险，且配持有效从业资格证件的驾驶员，方可执行应急任务；

3、指令性储备运力，车辆技术状况和驾驶人员资格除符合第二条要求外，在应急状况下，应在指定地点集结待令在综合科同意集合，驾驶人员不得随意外出，同意听从应急救援运输保障组组长的调度，随时准备接受应急任务。

# 12附则

## 12.1术语和定义

1、环境应急预案：针对可能发生的环境污染事件，为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、尽可能地降低事件导致的人员伤亡、财产损失和环境破坏，在事件后果和应急能力分析的基础上，预先制定的有关计划或方案，包括在应急准备、应急行动和现场恢复等方面所做的具体工作而预先制定的行动方案。

2、总体应急预案：是一个整体预案，从总体上阐述应急方针、政策、应急组织结构及相应的职责，应急行动的总体思路等。它可以作为应急救援工作的基础和“底线”，即使对那些没有预料的紧急情况，也能起到一般的应急指导作用。

3、专项预案：是针对某种具体的、特定类型的紧急情况而制定的，是在综合预案的基础上，充分考虑了某特定危险的特点，对应急的形势、组织机构、应急活动等进行更具体的阐述，具有较强的针对性。

4、环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

5、环境保护目标：化工企业周边需要保护的环境敏感区。

6、危险物质：指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

7、危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

8、环境污染事件危险源：在化工企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

9、环境污染事件与突发环境事件：环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

10、突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

11、应急准备：指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

12、应急响应：指突发环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

13、应急救援：指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

14、应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

15、应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

16、应急指挥中心：应急反应组织管理应急反应活动的主要场所。

17、应急指挥（SEC）：在紧急情况下负责实施应急反应预案的人。

18、应急人员：所有在紧急情况下负有某一职能的公司人员。

19、分级：指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

20、分类：指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

21、恢复：指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

22、环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

23、泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

24、危险化学品：是指具有易燃、易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或所损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

25、危险化学品事件：是指有一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事件。

## 12.2应急预案备案

本应急预案报济南市济南市生态环境局天桥分局备案，并抄送有关环保部门及周边单位。

## 12.3制定与修订

1、本预案由环保部负责组织各相关单位编制、修订，经环保部门评审后备案。备案后的预案经总经理签署后实施，与本预案相关的危化品生产、储存单位应长期保存、定期学习预案内容并组织进行演练。当公司生产装置发生变化时，安全部要根据装置的危险程度及时修订、完善公司综合预案。在演练中有严重不符合实际内容的，要及时组织相关单位对事故应急预案进行实时修订，以保证预案具有可操作性，保障预案的可持续改进。

2、原则上每三年对综合预案修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（2）单位生产工艺和技术发生变化的；

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（6）应急预案演练评估报告要求修订的；

（7）应急预案管理部门要求修订的。

## 12.4制定与解释

本应急预案由本公司环保部编制制定，由本公司环保部负责解释。

## 12.5应急预案的实施

本预案自发布之日起实施。

# 13附件附图

附件1 应急人员通讯录

1、公司应急人员通讯录

内部应急救援联系电话

| 姓名 | 职责 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李涛 | 总指挥 | 总经理 | 15966654710 |
| 张浩 | 副总指挥 | 总经理助理 | 1555315556 |
| 郭海强 | 通讯联络组组长 | HSE总监、环保部部长 | 15554125663 |
| 蔡秋俊 | 应急抢险组组长 | 安全部部长 | 18605311129 |
| 王俊清 | 后勤保障组组长 | 行管部部长 | 13153165656 |
| 邢兆明 | 应急监测组组长 | 质检部部长 | 18653150995 |
| 李莹 | 医疗救助组组长 | 医院院长 | 15588815765 |
| 杨立杰 | 安全警戒组组长 | 生产运营部部长 | 18660135887 |
| 宗慧 | 消防灭火组组长 | 安全部副部长 | 13864022652 |
| 公司应急咨询服务电话（24小时值班）：0531-67612777，0531-67612722 集团公司应急办公室电话（365天24小时值班）：010-82676988，010-82677803；传真：010-82677088 |  |  |  |

2、外部联系单位通讯录

外部应急救援联系电话

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 天桥区人民政府 | 0531-85872555 |
| 济南市生态环境局天桥分局 | 0531-85872555 |
| 济南市生态环境局 | 0531-66608600 |
| 济南市应急管理局 | 0531-66608362 |
| 济南市公安局 | 0531-66666110 |
| 济南市消防局 | 0531-87937757 |
| 山东消防公安总队 | 0531-85124000 |
| 济南市公安消防支队 | 0531-86115128 |
| 山东省环境监测中心 | 0531-66226215 |
| 济南市环境监测站 | 0531-66572000 |
| 济南市第四人民医院 | 0531－81313621 |
| 山东省立医院 | 0531-87938911 |
| 火警电话 | 119 |
| 急救中心 | 120 |
| 公安指挥中心 | 110 |

3、周边区域的单位通讯录

周边区域的单位联系方式

| 企业名称 | 方位 | 距离 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南皇冠油墨有限公司 | 东侧 | 903米 | 王卿 | 18560217110 |
| 立邦新型材料（济南）有限公司 | 东侧 | 150米 | 赵老师 | 13335180602 |
| 济南潇屹新型建材有限公司 | 东侧 | 380米 | 康老师 | 13853160868 |
| 天诺光电材料股份有限公司 | 西侧 | 150米 | 孙老师 | 13165108256 |

4、周围风险受体联系方式

周围风险受体的应急联系方式

| 敏感点 | 方位 | 距离 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大马村 | W | 100 | 马金钟 | 15864005897 |
| 康辛庄 | W | 440 | 康吉平 | 18866885235 |
| 安庄村 | NW | 730 | 徐茂松 | 18866885231 |
| 周闫村 | N | 580 | 赵吉泉 | 15098783937 |
| 沙李村 | SE | 540 | 李广才 | 18866885185 |
| 田庄 | S | 520 | 贾廷桥 | 18866887226 |
| 邓营村 | S | 840 | 王凯 | 13969107008 |
| 张王堂村 | S | 930 | 马金钟 | 15864005897 |

附件2 应急物资储备清单

公司应急物资储备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | 65 | 套 | 439 | 钛白一二三车间、硫酸、锅炉房、成品库、办公区 | 各车间安全员 |
| 2 | 室外消火栓 | 100-65 | 套 | 80 | 生产区、办公区 | 安全部安全员 |
| 3 | 灭火器 | 各型号 | 具 | 1158 | 操作岗位及重点防火区域 | 各车间安全员 |
| 4 | 应急救援柜 | / | 个 | 20 | 各生产车间值班室 | 各车间安全员 |
| 5 | 胶衣（耐酸碱） | / | 套 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 6 | 胶靴（耐酸碱） | / | 双 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 7 | 长管呼吸器 | / | 套 | 17 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 8 | 有机面罩 | / | 个 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 9 | 防尘口罩 | / | 个 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 10 | 防护眼镜 | / | 副 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 11 | 安全带 | / | 条 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 12 | 耳塞 | / | 条 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 13 | 洗瓶 | / | 个 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 14 | 强光手电筒 | / | 个 | 22 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 15 | 耐酸手套 | / | 副 | 34 | 各生产车间应急救援柜 | 各车间安全员 |
| 16 | 安全帽 | / | 个 | 40 | 各生产车间值班室 | 各车间安全员 |
| 17 | 正压式呼吸器 | / | 套 | 17 | A/B/C主装置各3套，水处理车间、锅炉车间各1套，硫酸车间4套，微型消防站2套 | 主装置、硫酸车间安全员 |
| 18 | 救援担架 | / | 个 | 1 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 19 | 消防战斗服 | / | 套 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 20 | 消防员呼吸器 | / | 具 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 21 | 佩戴式防爆照明灯 | / | 盏 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 22 | 自救式呼吸器 | / | 具 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 23 | 方位灯 | / | 盏 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 24 | 救援三脚架 | / | 个 | 7 | 主装置、锅炉、硫酸、水处理、微型消防站各1个 | 各车间安全员 |
| 25 | 分水器 | / | 个 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 26 | 安全绳 | / | 条 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 27 | 绝缘断线钳 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 28 | 消防扳手 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 29 | 消防桶 | / | 个 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 30 | 消防斧 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 31 | 消防掀 | / | 把 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 32 | 消防水带 | / | 条 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 33 | 消防水枪 | / | 个 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 34 | 撬棍 | / | 根 | 2 | 微型消防站 | 微型消防站站长 |
| 35 | 应急医疗箱 | / | 个 | 17 | 主装置、硫酸、水处理、各2个，微型消防站、维修、调度室、运输、锅炉、仓储、运营维护各1个 | 各车间安全员 |

附件3 突发环境事件预警信息发布格式

关于济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件预警信息发布的申请

天桥区人民政府：

据             报告，我公司厂区                发生突发环境事件，到目前为止，          污染物超标       倍（及预计对环境的主要影响），该事件对              （范围、敏感点）产生明显影响。

根据《济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，经领导小组（办公室）研究，建议立即发布       级        色预警，要求在                区域实施应急响应。

济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件应急领导小组

年   月   日

附件4 媒体信息发布格式

关于济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件新闻发布会内容框架

根据        报告，     年     月     日     时许，     发生突发环境事件。到目前为止，该事件造成环境空气中     、     、     浓度超标，出水水质     、     、     浓度超标，周边受影响的居民妥善安置。

根据        报告，     年     月     日     时许，     发生突发环境事件，……（详细介绍事件发生的经过）。

事件发生后，济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急指挥部及时启动《济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，控制事件进一步扩大和蔓延。济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急指挥部按照天桥区政府领导批示精神，及时组织抢险、救护、处置工作。

事件发生后，     （部门和地方政府）按照天桥区政府领导批示精神，     部门     同志     等同志前往事发生现场，并及时派出工作组，支持当地政府做好事故抢险、救护、处置工作。

根据     （部门和地方政府）介绍：事件发生的原因是：     （简要介绍事件发生的原因、下一步的计划以及解释相关需要澄清的问题）。

天桥区人民政府

年   月   日

附件5 突发环境事件启动文本格式

关于启动济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件应急预案的通告

年     月     日     时许，济南裕兴化工有限责任公司位于济南市天桥区济南新材料产业园区的厂区发生突发环境事件。到目前为止，该事件已对

（范围、敏感点）产生明显影响，其中      污染物超标    倍（及预计对环境的主要影响）。

年     月     日     时许，济南裕兴化工有限责任公司发生突发环境事件，                 （简要介绍事件发生的经过、已经采取的措施及预计进一步采取的措施）。

经济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急指挥部同意，启动《济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，成立济南裕兴化工有限责任公司突发环境事件应急指挥部统一指挥和协调全区突发环境事件的应急处置工作。

济南裕兴化工有限责任公司应急指挥部总指挥由     担任，副指挥由     担任，联系方式      ，指挥部办公室设在厂区办公室。

济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件应急领导小组

年   月   日

附件6 突发环境事件应急响应终止申请格式

关于济南裕兴化工有限责任公司

突发环境事件应急响应终止的申请

天桥区人民政府：

据         的监测报告，我厂区发生的         突发环境事件，经济南裕兴化工有限责任公司应急指挥部全力组织应急抢险救援，现事态已得到全面控制。

经济南裕兴化工有限责任公司应急领导小组（办公室）研究，建议终止应急响应，申请天桥区人民政府发布置应急终止指令。

附件7 突发环境事件调查报告

《突发环境事件调查报告基本内容及格式》

一、前言

事件发生的时间、地点、单位名称、时间类别以及人员伤亡、直接经济损失等。

事件故调查组的组成情况。

二、事件单位概况

事件单位成立的时间、改(扩)建时间、产品种类、生产工艺、生产规模、污染产生及处理情况，劳动组织情况。

三、事件发生及应急救援情况

1、事件经过

事件发生过程、主要违法事实、事件后果等。

2、事件报告(速报、确报)、处置情况。

四、事件原因及性质

(一)事件原因

1、直接原因；

2、间接原因。

(二)事件性质与分级

五、责任认定及处理建议

事件责任者的基本情况(姓名、职务、主管工作等)，责任认定事实、责任追究的法律依据及处理建议。并按以下顺序排列：

1、移送司法机关处理的；

2、给与党纪政纪处分或经济处罚的；

3、对事件单位的处罚建议。

六、防范措施

主要从技术和管理等方面对地方政府、有关部门和事件单位提出整改建议，并对国家有关部门在制定政策和法规、规章及标准等方面提出建议。

七、附件

1、事件现场平面图及有关照片；

2、有关部门出具的鉴定结论、环境监测数据或技术报告；

3、直接经济损失计算及统计表；

4、调查组名单及签字；

5、其他需要载明的事项。

附件8 突发环境事件应急总结报告

一、评价的基本依据：

1、环境应急过程记录；

2、现场各专业应急救援队伍的总结报告；

3、现场应急救援指挥机构掌握的应急情况；

4、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

5、公众的反应等。

二、得出的主要结论应涵盖以下内容：

1、环境事件等级；

2、环境应急总任务急任务完成情况；

3、采取的重要防护措施与方法是否得当；

4、出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

5、环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

6、发布的公告及公告信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

7、成功或失败的典型案例；

8、需要得出的其他结论等。

附件9 国家和地方相关环境标准目录

1、《地表水环境质量标准》                    （GB 3838-2002）

2、《地下水质量标准》                       （GB/T 14848-2017）

3、《环境空气质量标准》                      （GB 3095-2012）

4、《大气污染物综合排放标准》               （GB 16297-1996）

5、《污水综合排放标准》                      （GB 8978-1996）

6、《恶臭污染物排放标准》                     （GB 14554-93）

7、《工业企业设计卫生标准》                     （GBZ1-2002）

8、《工作场所有害因素职业接触限值》             （GBZ2-2002）

9、《危险化学品名录》                            （2018年版）

10、《国家危险废物名录》                           (2016年版)

11、《重大危险源辨识》                       （GB 18218-2018）

12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单

13、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准